VOLUME 4.3

MODÈLES D’OFFRE FINANCIÈRE

MARCHÉS À PRIX UNITAIRES

Table des matières

4.3.1 — Introduction

4.3.2 — Détail estimatif

4.3.3 — Bordereau de prix

4.3.4 — Tableau des travaux journaliers

4.3.5 — Ventilation détaillée des prix

# VOLUME 4.3.1 — INTRODUCTION

1. 	Généralités

1.1	Le détail estimatif (volume 4.3.2) est le document comportant une ventilation par poste des travaux à exécuter dans le cadre d'un marché à prix unitaires et indiquant pour chaque poste une quantité et le prix unitaire correspondant. Les quantités indiquées dans le détail estimatif sont des quantités estimées. Le prix de chaque poste du détail estimatif est détaillé dans le bordereau de prix (volume 4.3.3).

Les montants dus sont déterminés par la masse réelle des travaux exécutés et par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées pour chaque poste.

1.2	La ventilation détaillée des prix (volume 4.3.5) est la liste indiquant les coûts de base, les coûts nets et les marges bénéficiaires, d'où découlent tous les prix du détail estimatif, du bordereau de prix et du tableau des travaux journaliers.

La ventilation détaillée des prix fournit les coefficients utilisés pour appliquer la formule de révision des prix mentionnée à l'article 48.2 des conditions particulières et peut fournir la base de l'évaluation des travaux supplémentaires commandés visés à l'article 37.5 des conditions générales.

1.3	Les montants provisoires à utiliser lorsque les travaux doivent être réalisés sur la base de travaux journaliers (volume 4.3.4) ne peuvent être exécutés que sur ordre de service du maître d’œuvre, conformément aux conditions du marché.

2.	Dispositions spécifiques aux volumes 4.3.2, 4.3.3 et 4.3.4

2.1	Les prix indiqués sur le détail estimatif et le bordereau de prix représentent la valeur globale des travaux décrits aux différents postes, incluant l'ensemble des frais et dépenses susceptibles d'être exposés pour et dans le cadre de l'exécution des travaux décrits, ainsi que ceux afférents aux travaux et installations temporaires éventuellement nécessaires et l'ensemble des risques, responsabilités et obligations généraux expressément ou implicitement mentionnés dans les documents sur lesquels l'offre est basée. Les frais d'établissement, bénéfices et indemnités pour toutes les obligations sont supposés être répartis de manière homogène sur tous les prix unitaires.

2.2	Sauf disposition contraire spécifiquement et expressément incluse dans les spécifications techniques ou le détail estimatif et le bordereau de prix, seuls les ouvrages permanents sont évalués.

2.3	Aucune indemnisation ne sera octroyée en cas de perte des matériaux ou d'une partie d'entre eux pendant le transport ou le compactage.

2.4	Les prix indiqués dans le détail estimatif, le bordereau de prix et le tableau des travaux journaliers sont des prix «tout compris» incluant la taxe ou le droit fiscal non exonéré(e).

2.5	Les prix unitaires des volumes 4.3.2 et 4.3.4 sont obtenus en multipliant le coût net du volume 4.3.5 - tableau D par le coefficient K.

Le coefficient K représente la proportion entre les frais de chantier (Fc) du volume 4.3.5 - Tableau E et le total des coûts nets (Ps) et la proportion entre les frais généraux (Fg) du volume 4.3.5 - Tableau F et le prix du marché (Pv): K = (1+A)/(1-B), où

A= Fc/Ps

B =Fg/Pv

2.5	Les unités de mesure utilisées dans la documentation technique jointe en annexe sont celles du Système international d'unités (SI). Aucune autre unité ne peut être utilisée pour les mesures, la fixation des prix, les plans de détail, etc. (toute unité non mentionnée dans la documentation technique doit également être exprimée sur la base du SI). Les abréviations utilisées dans le détail estimatif doivent être interprétées comme suit :

mm	signifie	millimètre

m	signifie	mètre

mm²	signifie	millimètre carré

m²	signifie	mètre carré

m³	signifie	mètre cube

kg	signifie	kilogramme

t	signifie	tonne (1 000 kg)

pcs	signifie	pièces

h	signifie	heure

M.f.	signifie	montant forfaitaire

km	signifie	kilomètre

l	signifie	litre

%	signifie	pourcent

D.n.	signifie	diamètre nominal

m/h	signifie 	mois-homme

j/h	signifie 	jour-homme

# VOLUME 4.3.2 — DÉTAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

## LOT 1
TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET REHABILITATION DU PERIMETRE IRRIGUE DE RANOMENA
DANS LA COMMUNE RURALE DE MANOMPANA 
DISTRICT DE SOANIERANA IVONGO

| RECAPITULATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A-BARRAGE ET CANAL PRINCIPAL RANOMENA |  |  |  |
| N° | Désignation des travaux |  | Montant en Euros |
| A-1 | REHABILITATION DU BARRAGE |  |  |
| A-2 | REPROFILAGE ET REGABARITAGE CANAL PRINCIPAL |  |  |
| A-3 | RECONSTRUCTION AVANT CANAL 9M |  |  |
| A-4 | CONSTRUCTION DESSABLEUR PM 09 |  |  |
| A-5 | CONSTRUCTION DEVERSOIR PM 100 |  |  |
| A-6 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 100- 125 |  |  |
| A-7 | RECONSTRUCTION COURSIER ET OUVRAGE CHUTE PM 175 |  |  |
| A-8 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 180 - 280 |  |  |
| A-9 | REHABILITATION BACHE PM 280 - 288 |  |  |
| A-10 | CONSTRUTION CANAL BETONNE PM 288 - 325 |  |  |
| A-11 | CONSTRUCTION PASSAGE SUPERIEUR PM 375 |  |  |
| A-12 | CONSTRUCTION PARTITEUR PM 445 |  |  |
| A-13 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 455-517 |  |  |
| A-14 | CONSTRUCTION 2 CANAUX BETONNES ET 2 BACHES PM 517-900 |  |  |
| A-15 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 975 |  |  |
| A-16 | CONSTRUCTION PASSAGE A ZEBU PM 990 |  |  |
| A-17 | CONSTRUCTION PASSERELLE PM 1225 |  |  |
| A-18 | CONSTRUCTION Bâche PM 1640 |  |  |
| A-19 | CONSTRUCTION Partiteur PM 1660 |  |  |
| A-20 | CONSTRUCTION Partiteur PM 1750 |  |  |
| A-21 | CONSTRUCTION DES 12 PRISES SIMPLIFIEES |  |  |
| Montant total des travaux (Euros) |  |  |  |

| RECAPITULATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B-CANAL SECONDAIRE RIVE DROITE 1 |  |  |  |
| N° | Désignation des travaux |  | Montant en Euros |
| B-1 | OUVERTURE CANAL SECONDAIRE 1 |  |  |
| B-2 | CONSTRUCTION BACHE PM 70 |  |  |
| B-3 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 500 |  |  |
| B-4 | CONSTRUCTION CANAL AUTOPORTE PM 725 |  |  |
| B-5 | CONSTRUCTION BACHE PM 937 |  |  |
| B-6 | CONSTRUCTION BACHE PM 1200 |  |  |
| B-7 | CONSTRUCTION DES 4 PRISES SIMPLIFIEES |  |  |
| Montant total des travaux (Euros) |  |  |  |

| RECAPITULATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C-CANAL SECONDAIRE RIVE DROITE JINJAOMBY |  |  |  |
| N° | Désignation des travaux |  | Montant en Euros |
| C-1 | OUVERTURE CANAL SECONDAIRE JIJAOMBY |  |  |
| C-2 | CONSTRUCTION BACHE PM 250 |  |  |
| C-3 | CONSTRUCTION BACHE PM 475 |  |  |
| C-4 | CONSTRUCTION PARTITEUR PM 575 |  |  |
| C-5 | CONSTRUCTION PARTITEUR PM 900 |  |  |
| C-6 | CONSTRUCTION BACHE 1 |  |  |
| C-7 | CONSTRUCTION BACHE 2 |  |  |
| C-8 | CONSTRUCTION DES 3 PRISES SIMPLIFIEES |  |  |
| Montant total des travaux (Euros) |  |  |  |

| RECAPITULATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D-CANAL SECONDAIRE RIVE GAUCHE |  |  |  |
| N° | Désignation des travaux |  | Montant en Euros |
| D-1 | OUVERTURE CANAL SECONDAIRE RIVE GAUCHE |  |  |
| D-2 | CONSTRUCTION BACHE PM 45 |  |  |
| D-3 | CONSTRUCTION BACHE PM 457 - 461 |  |  |
| D-4 | CONSTRUCTION BACHE PM 585 - 591 |  |  |
| D-5 | CONSTRUCTION BACHE PM 689 |  |  |
| D-6 | CONSTRUCTION BACHE PM 880 |  |  |
| D-7 | CONSTRUCTION DES 4 PRISES SIMPLIFIEES |  |  |
| Montant total des travaux (Euros) |  |  |  |

| RECAPITULATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E-RESEAU DE DRAINAGE |  |  |  |
| N° | Désignation des travaux |  | Montant en Euros |
| E-1 | REOUVERTURE DRAIN PRINCIPAL 1 |  |  |
| E-2 | REOUVERTURE DRAIN PRINCIPAL 2 |  |  |
| E-3 | REOUVERTURE DRAIN PRINCIPAL 3 |  |  |
| E-4 | REOUVERTURE DRAIN SECONDAIRE 1 |  |  |
| E-5 | REOUVERTURE DRAIN SECONDAIRE 2 |  |  |
| E-6 | REOUVERTURE DRAIN SECONDAIRE 3 |  |  |
| E-7 | REOUVERTURE DRAIN ANTSAHAKILIMBO |  |  |
| E-8 | REOUVERTURE DRAIN ANJIJAOMBY |  |  |
| E-9 | REOUVERTURE DRAIN ANDASIBE |  |  |
| E-10 | REOUVERTURE DRAIN ANDROPANO |  |  |
| Montant total des travaux (Euros) |  |  |  |

| RECAPITULATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F-CURAGE ET REGABARITAGE DE LA RIVIERE RANOMENA |  |  |  |
| N° | Désignation des travaux |  | Montant en Euros |
| F-1 | CURAGE ET REGABARITAGE DE LA RIVIERE RANOMENA |  |  |
| F-2 | CONSTRUCTION PONCEAU SUR LA RIVIERE RANOMENA |  |  |
| Montant total des travaux (Euros) |  |  |  |

| RECAPITULATION LOT 1 |  |
| --- | --- |
| TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET REHABILITATION DU PERIMETRE IRRIGUE DE RANOMENA DANS LA COMMUNE RURALE DE MANOMPANA DISTRICT DE SOANIERANA IVONGO |  |
| Désignation des travaux | Montant en Euros |
| PRIX GENERAUX |  |
| TRAVAUX SUR LE BARRAGE ET CANAL PRINCIPAL RANOMENA |  |
| TRAVAUX SUR LE CANAL SECONDAIRE RIVE DROITE 1 |  |
| TRAVAUX SUR LE CANAL SECONDAIRE RIVE DROITE JIJAOMBY |  |
| TRAVAUX SUR LE CANAL SECONDAIRE RIVE GAUCHE |  |
| TRAVAUX SUR LE RESEAU DE DRAINAGE |  |
| TRAVAUX SUR LA RIVIERE RANOMENA |  |
| TOTAL GENERAL LOT 1 |  |

## LOT 2

TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET REHABILITATION DU PERIMETRE IRRIGUE DE MANANKATAFANA

DANS LA COMMUNE RURALE DE SOANIERANA IVONGO

DISTRICT DE SOANIERANA IVONGO.

| RECAPITULATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A-BARRAGE ET CANAL PRINCIPAL |  |  |  |
| N° | Désignation des travaux |  | Montant en Euros |
| A-1 | CONSTRUCTION DU BARRAGE MANANKATAFANA |  |  |
| A-2 | OUVERTURE DU CANAL PRINCIPAL |  |  |
| A-3 | CONSTRUCTION AVANT CANAL |  |  |
| A-4 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 50-100 |  |  |
| A-5 | CONSTRUCTION DALOT SOUS PISTE PM 325 |  |  |
| A-6 | CONSTRUCTION CANAL AUTOPORTE PM 400 |  |  |
| A-7 | CONSTRUCTION DALOT SOUS CANAL PM 420 |  |  |
| A-8 | CONSTRUCTION PARTITEUR PM 530 |  |  |
| A-9 | CONSTRUCTION BACHE PM 650-685 |  |  |
| A-10 | CONSTRUCTION OUVRAGE DE CAPTAGE PM 685 |  |  |
| A-11 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 685-760 |  |  |
| A-12 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE + DEVERSOIR LATERAL PM 1100 |  |  |
| A-13 | CONSTRUCTION PARTITEUR PM 1120 |  |  |
| A-14 | CONSTRUCTION BACHE PM 1175 |  |  |
| A-15 | CONSTRUCTION BACHE PM 1425 |  |  |
| A-16 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 1382-1442 |  |  |
| A-17 | CONSTRUCTION PASSERELLE PM 1470 |  |  |
| A-18 | CONSTRUCTION DES 5 PRISES SIMPLIFIEES |  |  |
| Montant total des travaux (Euros) |  |  |  |

| RECAPITULATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B-CANAL SECONDAIRE 1 |  |  |  |
| N° | Désignation des travaux |  | Montant en Euros |
| B-1 | OUVERTURE DU CANAL SECONDAIRE 1 |  |  |
| B-2 | CONSTRUCTION CANAL AUTOPORTE + BACHE |  |  |
| Montant total des travaux (Euros) |  |  |  |

| RECAPITULATION |  |  |
| --- | --- | --- |
| C-CANAL SECONDAIRE 2 |  |  |
| N° | Désignation des travaux | Montant en Euros |
| C-1 | OUVERTURE DU CANAL SECONDAIRE 2 |  |
| C-2 | CONSTRUCTION BACHE SUR RIVI7RE MANAKATAFANA |  |
| C-3 | CONSTRUCTION DES 3 PRISES SIMPLIFIEES |  |
|  | Montant total des travaux (Euros) |  |

| RECAPITULATION LOT 2 |  |
| --- | --- |
| TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET REHABILITATION DU PERIMETRE IRRIGUE DE MANANKATAFANA DANS LA COMMUNE RURALE DE SOANIERANA IVONGO DISTRICT DE SOANIERANA IVONGO |  |
| Désignation des travaux | Montant en Euros |
| PRIX GENERAUX |  |
| BARRAGE ET CANAL PRINCIPAL |  |
| CANAL SECONDAIRE 1 |  |
| CANAL SECONDAIRE 2 |  |
| REOUVERTURE DES DRAINS |  |
| TOTAL GENERAL LOT 2 |  |

## LOT 3

TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET REHABILITATION DU PERIMETRE IRRIGUE D'ANKOSIBE MANAKAMBAHINY

DANS LA COMMUNE RURALE D'AMPASIMBE MANANTSATRANA

DISTRICT DE FENOARIVO ANTSINANANA

| RECAPITULATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A-BARRAGE ET CANAL PRINCIPAL |  |  |  |
| N° | Désignation des travaux |  | Montant en Euros |
| A-1 | RECONSTRUCTION DU BARRAGE |  |  |
| A-2 | REPROFILAGE ET REGABARITAGE CANAL PRINCIPAL |  |  |
| A-3 | RECONSTRUCTION AVANT CANAL PM 00 - 42 |  |  |
| A-4 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE + PRISE PM 320 |  |  |
| A-5 | RECONSTRUCTION PARTITEUR PM 375 |  |  |
| A-6 | CONSTRUCTION OUVRAGE EN GABIONN PM 559 |  |  |
| A-7 | RECONSTRUCTION BACHE PM 565 |  |  |
| A-8 | CONSTRUCTION PASSERELLE PM 565 |  |  |
| A-9 | CONSTRUCTION OUVRAGE EN GABIONN PM 573 |  |  |
| A-10 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE + PRISE PM 1162 |  |  |
| A-11 | REHABILITATION BACHE ET CONSTRUCTION PASSERELLE PM 1195 |  |  |
| A-12 | REHABILITATION OUVRAGE DE CAPTAGE PM 1206 |  |  |
| A-13 | REHABILITATION BACHE PM 1360 |  |  |
| A-14 | REHABILITATION BACHE ET CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE PM 1728 |  |  |
| A-15 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 1732 |  |  |
| A-16 | REHABILITATION OUVRAGE CAPTAGE ET CONSTRUCTION PASSERELLE PM 1740 |  |  |
| A-17 | CONSTRUTION CANAL BETONNE + PRISE PM 1762 |  |  |
| A-18 | REHABILITATION BACHE ET PROLONGEMENT PAR CANAL EN BETON PM 2257 |  |  |
| A-19 | CONSTRUCTION PASSAGE A ZEBU PM 2260 |  |  |
| A-20 | REHABILITATION PARTITEUR PM 2285 |  |  |
| A-21 | CONSTRUCTION DES 12 PRISES SIMPLIFIEES sur CP |  |  |
| Montant total des travaux (Euros) |  |  |  |

| RECAPITULATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B- CANAL SECONDAIRE RIVE GAUCHE VERS AMBATOTSONDRONA |  |  |  |
| N° | Désignation des travaux |  | Montant en Euros |
| B-1 | REPROFILAGE ET REGABARITAGE CANAL SECONDAIRE RG |  |  |
| B-2 | REHABILITATION BACHE ET CONSTRUCTION CANAL BETONE PM 50 |  |  |
| B-3 | CONSTRUCTION PARTITEUR PM 368 |  |  |
| B-4 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 371 |  |  |
| B-5 | REHABILITATION BACHE PM 401 |  |  |
| B-6 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 405 |  |  |
| B-7 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE + PRISE PM 835 |  |  |
| B-8 | RECONSTRUCTION BACHE PM 868 |  |  |
| B-9 | RECONSTRUCTION BACHE PM 1050 |  |  |
| B-10 | CONSTRUCTION DES 6 PRISES SIMPLIFIEES SUR CSRG |  |  |
| Montant total des travaux (Euros) |  |  |  |

| RECAPITULATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C- CANAL SECONDAIRE RIVE DROITE |  |  |  |  |
| N° | Désignation des travaux | Montant en Euros |  |  |
| C-1 | REPROFILAGE ET REGABARITAGE CANAL SECONDAIRE RD |  |  |  |
| C-2 | RECONSTRUCTION BACHE PM 75 |  |  |  |
| C-3 | RECONSTRUCTION PARTITEUR FIN CANAL |  |  |  |
| C-4 | CONSTRUCTION DES PRISES SIMPLIFIEES SUR CSRD |  |  |  |
| Montant total des travaux (Euros) |  |  |  |  |

| RECAPITULATION |  |  |
| --- | --- | --- |
| D - RESEAU DE DRAINAGE |  |  |
| N° | Désignation des travaux | Montant en Euros |
| D-1 | REOUVERTURE DRAIN PRINCIPAL 1 |  |
| D-2 | REOUVERTURE DRAIN PRINCIPAL 2 |  |
| D-3 | REOUVERTURE DRAIN SECONDAIRE |  |
| Montant total des travaux (Ar) |  |  |

| RECAPITULATION LOT 3 |  |
| --- | --- |
| TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET REHABILITATION DU PERIMETRE IRRIGUE D'ANKOSIBE MANAKAMBAHINY DANS LA COMMUNE RURALE D'AMPASIMBE MANANTSATRANA DISTRICT DE FENOARIVO ANTSINANANA |  |
| Désignation des travaux | Montant en Euros |
| PRIX GENERAUX |  |
| BARRAGE ET CANAL PRINCIPAL |  |
| CANAL SECONDAIRE RIVE GAUCHE VERS AMBATOTSONDRONA |  |
| CANAL SECONDAIRE RIVE DROITE |  |
| RESEAU DE DRAINAGE |  |
| TOTAL GENERAL LOT 3 |  |

## LOT 4

TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET REHABILITATION DES PERIMETRES IRRIGUES DE MANJOROZORO ET ANDRIANTRELY

DANS LA COMMUNE RURALE D'AMPASINA MANINGORY

DISTRICT DE FEBOARIVO ANTSINANANA

PERIMETRE MANJOROZORO

| RECAPITULATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B- CANAL SECONDAIRE RIVE GAUCHE |  |  |  |
| N° | Désignation des travaux |  | Montant en Euros |
| B-1 | REPROFILAGE ET REGABARITAGE CANAL SECONDAIRE RG |  |  |
| B-2 | REHABILITATION CANAL BETONNE PM 30 - 48 |  |  |
| B-3 | REHABILITATION PARTITEUR PM 49 |  |  |
| B-4 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 50 - 55 |  |  |
| B-5 | REHABILITATION BACHE PM 558 - 566 |  |  |
| B-6 | CONSTRUCTION CANAL AUTOPORTE PM 675 - 690 |  |  |
| B-7 | CONSTRUCTION DES PRISES SIMPLIFIEES AUX PM 112, 195, 325, 425 |  |  |
| Montant total des travaux (Euros) |  |  |  |

| RECAPITULATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C- CANAL SECONDAIRE RIVE DROITE |  |  |  |
| N° | Désignation des travaux |  | Montant en Euros |
| C-1 | REPROFILAGE ET REGABARITAGE CANAL SECONDAIRE RD |  |  |
| C-2 | RECONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 275 - 309 |  |  |
| C-3 | RECONSTRUCTION BACHE PM 310 - 324 |  |  |
| C-4 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 1157 - 1165 |  |  |
| C-5 | REHABILITATION BACHE PM 1165 - 1175 |  |  |
| C-6 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 1175 - 1183 |  |  |
| C-7 | CONSTRUCTION DES 5 PRISES SIMPLIFIEES |  |  |
| Montant total des travaux (Euros) |  |  |  |

| RECAPITULATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D- CANAL PRINCIPAL RIVE GAUCHE MANJOROZORO |  |  |  |
| N° | Désignation des travaux |  | Montant en Euros |
| D-1 | REPROFILAGE ET REGABARITAGE CANAL PRINCIPALE RG |  |  |
| D-2 | RECONSTRUCTION AVANT CANAL RG PM 00 - 50 |  |  |
| D-3 | REHABILITATION BACHE PM 147 - 152 |  |  |
| D-4 | REHABILITATION OUVRAGE DE CHUTE PM 555 |  |  |
| D-5 | REHABILITATION BACHE PM 642 - 648 |  |  |
| D-6 | REHABILIATTION OUVRAGE DE CAPTAGE PM 740 |  |  |
| D-7 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 795 - 817 |  |  |
| D-8 | REHABILITATION BACHE PM 817 - 836 |  |  |
| D-9 | CONSTRUCTION PASSERELLE PM 850 |  |  |
| D-10 | CONSTRUCTION OUVRAGE EN GABION PM 854 |  |  |
| D-11 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 854 - 874 |  |  |
| D-12 | CONSTRUCTION PASSAGE A ZEBU PM 985 |  |  |
| D-13 | REHABILITATION PASSERELLE PM 1050 |  |  |
| D-14 | REHABILITATION BACHE PM 1305 - 1310 |  |  |
| D-15 | REHABILITATION PASSERELLE PM 1372 |  |  |
| D-16 | REHABILITATION BACHE PM 1758 - 1769 |  |  |
| D-17 | CONSTRUCTION OUVRAGE EN GABION PM 1660 |  |  |
| D-18 | REHABILITATION PASSERELLE PM 1925 |  |  |
| D-19 | CONSTRUCTION BACHE AVEC PRISE PM 2065 |  |  |
| D-20 | CONSTRUCTION DES 14 PRISES SIMPLIFIEES |  |  |
| Montant total des travaux (Euros) |  |  |  |

| RECAPITULATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TRAVAUX A REALISER SUR LE PERIMETRE DE MANJOROZORO |  |  |  |
| N° | Désignation des travaux |  | Montant en Euros |
| A | BARRAGE ET CANAL PRINCIPAL RIVE DROITE MANJOROZORO |  |  |
| B | CANAL SECONDAIRE RIVE GAUCHE MANJOROZORO |  |  |
| C | CANAL SECONDAIRE RIVE DROITE MANJOROZORO |  |  |
| D | CANAL PRINCIPAL RIVE GAUCHE MANJOROZORO |  |  |
| Montant total des travaux (Euros) |  |  |  |

PERIMETRE ANDRIANTRELY

| RECAPITULATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TRAVAUX A REALISER SUR LE PERIMETRE D’ANDRIANTRELY |  |  |  |
| N° | Désignation des travaux |  | Montant en Euros |
| A-1 | CONSTRUCTION DU BARRAGE |  |  |
| A-2 | REOUVERTURE CANAL PRINCIPAL |  |  |
| A-3 | CONSTRUCTION AVANT CANAL EN BETON |  |  |
| A-4 | CONSTRUCTION PASSAGE SUPERIEUR PM 100 |  |  |
| A-5 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 175 - 225 |  |  |
| A-6 | CONSTRUCTION DALOT SOUS PISTE PM 325 |  |  |
| A-7 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 330 - 435 |  |  |
| A-8 | CONSTRUCTION BACHE PM 448 - 456 |  |  |
| A-9 | CONSTRUCTION BACHE PM 1090 |  |  |
| A-10 | CONSTRUCTION DES 4 PRISES SIMPLIFIEES |  |  |
| B | REOUVERTURE DU DRAIN SECONDAIRE ANDRIANTRELY |  |  |
| Montant total des travaux (Euros) |  |  |  |

| RECAPITULATION LOT 4 |  |
| --- | --- |
| TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET REHABILITATION DES PERIMETRES IRRIGUES DE MANJOROZORO ET ANDRIANTRELY DANS LA COMMUNE RURALE D'AMPASINA MANINGORY DISTRICT DE FEBOARIVO ANTSINANANA |  |
| Désignation des travaux | Montant en Euros |
| PRIX GENERAUX |  |
| TRAVAUX SUR LE PERIMETRE DE MANJOROZORO |  |
| TRAVAUX SUR LE PERIMETRE D'ANDRIANTRELY |  |
| TOTAL GENERAL LOT 4 |  |

## LOT 5

RAVAUX D'AMENAGEMENT ET REHABILITATION DU PERIMETRE IRRIGUE DE MAHASOA

DANS LA COMMUNE RURALE DE MANOMPANA

DISTRICT DE SOANIERANA IVONGO

| RECAPITULATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A- BARRAGE ET CANAL PRINCIPAL RIVE GAUCHE ANDRAOKABE |  |  |  |
| N° | Désignation des travaux |  | Montant en Euros |
| A-1 | CONSTRUCTION DU BARRAGE ANDRAOKABE |  |  |
| A-2 | OUVERTURE CANAL PRINCIPAL RG |  |  |
| A-3 | CONSTRUCTION AVANT CANAL PM 00 - 80 |  |  |
| A-4 | CONSTRUCTION PARTITEUR AVEC PRISE PM 165 |  |  |
| A-5 | CONSTRUCTION CANAL AUTOPORTE PM 169 - 181 |  |  |
| A-6 | CONSTRUCTION BACHE PM 181 |  |  |
| A-7 | CONSTRUCTION OUVRAGE DE CAPTAGE PM 206 |  |  |
| A-8 | CONSTRUCTION BACHE PM 431 |  |  |
| A-9 | CONSTRUCTION PARTITEUR PM 960 |  |  |
| A-10 | CONSTRUCTION CANAL AUTOPORTE EN AVAL GAUCHE PARTITEUR |  |  |
| A-11 | CONSTRUCTION PASSAGE A ZEBU PM 985 |  |  |
| A-12 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE COUVERT PM 1174 |  |  |
| A-13 | CONSTRUCTION DES 4 PRISES SIMPLIFIEES |  |  |
| Montant total des travaux (Euros) |  |  |  |

| RECAPITULATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B- CANAL PRINCIPAL RIVE DROITE ANDRAOKABE |  |  |  |
| N° | Désignation des travaux |  | Montant en Euros |
| B-1 | OUVERTURE CANAL PRINCIPAL RD |  |  |
| B-2 | CONSTRUCTION OUVRAGE DE CHUTE PM 294 |  |  |
| B-3 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE ET DEVERSOIR PM 401 |  |  |
| B-4 | CONSTRUCTION OUVRAGE DE CAPTAGE PM 420 |  |  |
| B-5 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 668 - 708 |  |  |
| B-6 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE COUVERT PM 792 |  |  |
| B-7 | CONSTRUCTION DES 5 PRISES SIMPLIFIEES |  |  |
| Montant total des travaux (Euros) |  |  |  |

| RECAPITULATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C- BARRAGE ET CANAL PRINCIPAL ANALAMBOLO |  |  |  |
| N° | Désignation des travaux |  | Montant en Euros |
| C-1 | CONSTRUCTION DU BARRAGE ANALAMBOLO |  |  |
| C-2 | OUVERTURE CANAL PRINCIPAL ANALAMBOLO |  |  |
| C-3 | CONSTRUCTION AVANT CANAL PM 00 - 48 |  |  |
| C-4 | CONSTRUCTION CANAL AUTOPORTE PM 48 - 148 |  |  |
| C-5 | CONSTRUCTION BACHE PM 252 - 260 |  |  |
| C-6 | CONSTRUCTION BACHE PM 516 - 537 |  |  |
| C-7 | CONSTRUCTION BACHE PM 741 - 841 |  |  |
| C-8 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE COUVERT PM 1391 |  |  |
| C-9 | CONSTRUCTION BACHE PM 1483 - 1508 |  |  |
| C-10 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 1508 - 1523 |  |  |
| C-11 | CONSTRUCTION DALOT SOUS PISTE PM 1598 |  |  |
| C-12 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 1601 - 1641 |  |  |
| C-13 | CONSTRUCTION DES 5 PRISES SIMPLIFIEES |  |  |
| Montant total des travaux (Euros) |  |  |  |

| RECAPITULATION LOT 5 |  |
| --- | --- |
| RAVAUX D'AMENAGEMENT ET REHABILITATION DU PERIMETRE IRRIGUE DE MAHASOA DANS LA COMMUNE RURALE DE MANOMPANA DISTRICT DE SOANIERANA IVONGO |  |
| Désignation des travaux | Montant en Euros |
| PRIX GENERAUX |  |
| TRAVAUX SUR LE BARRAGE ET CANAL PRINCIPAL RIVE GAUCHE ANDRAOKABE |  |
| TRAVAUX SUR LE CANAL PRINCIPAL RIVE DROITE ANDRAOKABE |  |
| TRAVAUX SUR LE BARRAGE ET CANAL PRINCIPAL ANALAMBOLO |  |
| TOTAL GENERAL LOT 5 |  |

## LOT 6

TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET REHABILITATION DU PERIMETRE IRRIGUE DE TSIRARAFANA

DANS LA COMMUNE RURALE DE SOANIERANA IVONGO

DISTRICT DE SOANIERANA IVONGO

| RECAPITULATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A-RESEAU MANAKANTAFANDRANO |  |  |  |
| N° | Désignation des travaux |  | Montant en Euros |
| A-1 | CONSTRUCTION BARRAGE MANAKATAFANDRANO |  |  |
| A-2 | OUVERTURE ET REGABARITAGE DE CANAL |  |  |
| A-3 | CONSTRUCTION AVANT CANAL 100 ml |  |  |
| A-4 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 200-275 |  |  |
| A-5 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 450-505 |  |  |
| A-6 | CONSTRUCTION BACHE PM 505 |  |  |
| A-7 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 529-550 ET GABION PM 550 |  |  |
| A-8 | CONSTRUCTION DALOT SOUS CANAL ET GABION PM 600 |  |  |
| A-9 | CONSTRUCTION DALOT SOUS PISTE ET CANAL BETONNE PM 650 |  |  |
| A-10 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE ET BACHE PM 832 |  |  |
| A-11 | CONSTRUCTION GABION PM 900 |  |  |
| A-12 | CONSTRUCTION BACHE PM 1209-1250 |  |  |
| A-13 | CONSTRUCTION SIX PRISES SIMPLIFIES PM 25-205-650-1020-1050-1209 |  |  |
| Montant total des travaux (Euros) |  |  |  |

| RECAPITULATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-RESEAU AMBATONDRAVALAMBANA RIVE GAUCHE ET CONSTRUCTION DU BARRAGE |  |  |  |  |
| N° | Désignation des travaux | Montant en Euros |  |  |
| B-1 | CONSTRUCTION BARRAGE AMBATONDRAVALAMBANA |  |  |  |
| B-2 | CREUSEMENT ET REGABARITAGE DE CANAL |  |  |  |
| B-3 | CONSTRUCTION AVANT CANAL 100 ml |  |  |  |
| B-4 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 100-350 ET GABION PM 150 |  |  |  |
| B-5 | CONSTRUCTION TROIS PRISES SIMPLIFIEES PM 175-275-375 |  |  |  |
| Montant total des travaux (Euros) |  |  |  |  |

| RECAPITULATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-RESEAU AMBATONDRAVALAMBANA RIVE DROITE |  |  |  |  |
| N° | Désignation des travaux | Montant en Euros |  |  |
| C-1 | REGABARITAGE ET CREUSEMENT DE CANAL |  |  |  |
| C-2 | CONSTRUCTION AVANT CANAL 100 ml |  |  |  |
| C-3 | CONSTRUCTION DALOT SOUS CANAL PM 75 |  |  |  |
| C-4 | CONSTRUCTION CANAL BETTONNE PM 188-225 |  |  |  |
| C-5 | CONSTRUCTION PASSAGE SUPERIEUR PM 238 |  |  |  |
| C-6 | CONSTRUCTION CANAL BETTONNE PM 350 - 380 |  |  |  |
| C-7 | CONSTRUCTION CANAL AUTOPORTEE PM 575 |  |  |  |
| C-8 | CONSTRUCTION PASSERELLE PM 590 |  |  |  |
| C-9 | CONSTRUCTION BACHE PM 1012 |  |  |  |
| C-10 | CONSTRUCTION TROIS PRISES SIMPLIFIEES PM 80-350-625 |  |  |  |
| Montant total des travaux (Euros) |  |  |  |  |

| RECAPITULATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D - RESEAU AMBATONDRAVALAMBANA EN AVAL DE LA JONCTION CP AMBATONDRAVALAMBANA ET MANAKATAFANDRANO |  |  |  |
| N° | Désignation des travaux |  | Montant en Euros |
| D-1 | OUVERTURE ET REGABARITAGE DE CANAL |  |  |
| D-2 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE COUVERT AU PM 10 |  |  |
| D-3 | CONSTRUCTION PASSAGE SUPERIEUR AU PM 175 |  |  |
| D-4 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE COUVERT PM 220 |  |  |
| D-5 | CONSTRUCTION CANAL AUTOPORTE PM 300-350 |  |  |
| D-6 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE ET GABION PM 375 |  |  |
| D-7 | CONSTRUCTION PASSAGE SUPERIEUR ET CANNAL BETONNE PM 425 |  |  |
| D-8 | CONSTRUCTION PASSERELLE PM 750 |  |  |
| D-9 | CONSTRUCTION BACHE PM 900 |  |  |
| D-10 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 975-1100 |  |  |
| D-11 | CONSTRUCTION DALOT SOUS PISTE PM 1320 |  |  |
| D-12 | CONSTRUCTION SIX PRISES PM 25-250-540-760-1000-1125 |  |  |
| Montant total des travaux (Euros) |  |  |  |

| RECAPITULATION LOT 6 |  |
| --- | --- |
| TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET REHABILITATION DU PERIMETRE IRRIGUE DE TSIRARAFANA DANS LA COMMUNE RURALE DE SOANIERANA IVONGO DISTRICT DE SOANIERANA IVONGO |  |
| Désignation des travaux | Montant en Euros |
| PRIX GENERAUX |  |
| TRAVAUX SUR LE RESEAU MANAKANTAFANDRANO |  |
| TRAVAUX SUR LE RESEAU AMBATONDRAVALAMBANA - BARRAGE ET CPRG |  |
| TRAVAUX SUR LE RESEAU AMBATONDRAVALAMBANA CPRD |  |
| TRAVAUX SUR LE RESEAUX AMBATONDRAVALAMBANA EN AVAL DE LA JONCTION MANAKANTAFANDRANO ET AMBATONDRAVALAMBANA |  |
| TOTAL GENERAL LOT 6 |  |

# VOLUME 4.3.3 — BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

SERIE : 000 PRIX GENERAUX

| PRIX N° 001 INSTALLATION DE CHANTIER |  |
| --- | --- |
| Ce prix est un FORFAIT (Fft) non révisable couvrant l’ensemble des opérations de la mise en place du chantier, Il comprend : - l’amenée sur site des travaux des matériels exigés ou autres matériels jugés nécessaires en cours des travaux ; - toutes plus-values de transport des matériels jusqu’au site des travaux ; - l’hébergement pour le maître d’œuvre relatif aux descriptions du formulaire 4.6.8 de l’instruction aux soumissionnaires - l’aménagement des bases vies de l’Entrepreneur, conformément au plan dûment approuvé par l’Autorité chargé de Contrôle (installation de baraquement de chantier, installations fixes, les installations secondaires au niveau des sites de travaux, clôture, …) ; - l’installation sanitaire et sécurité ; - les frais d’acquisition ou d’occupation temporaire du terrain nécessaire, indemnisations de toute nature ; - les frais d’entretien et de nettoyage permanents des locaux, ateliers et entrepôts, y compris gardiennage ; - les équipements de protection individuels pour les employés : badges, tenues, bottes, gants, masques, etc ; - les matériels et accessoires de premiers soins médicaux et les interventions d’urgence avec les indispensables et les boîtes à pharmacie dans la base vie principale et les bases vies secondaires au niveau des sites de travaux ; - la mise en place de suivi médical du personnel ; - l’aménagement des voies d’accès et déviations : - voies de contournement et chemins d’accès temporaires ; - pistes d’accès du matériel pour l’approvisionnement en matériaux jusqu’aux points le plus rapprochés aux chantiers et aux sites des travaux ; - passerelles pour piétons et accès riverains ; - signalisation du chantier (balisage, etc.) ; - les aires de d’embarquement et débarquement en cas de transport par pirogues ; - les plus-values de transport liées à la nécessité de transport des matériaux à dos d’Homme et par voies fluviales ; - les mesures de protection lors du transport d’équipements et de matériaux ; - la lutte contre l’érosion, stabilisation des talus ; - la sensibilisation des ouvriers : - Sensibilisation des ouvriers à la protection de l’environnement, - Sensibilisation sur le respect des us et coutumes de la zone des travaux, - Sensibilisation sur l’hygiène et la sécurité au travail. - La consultation du public avant le démarrage des travaux ; - l’approvisionnement en eau du chantier et des sites de travaux ; - la location pour le logement sur site du personnel ; - le gardiennage et la réglementation de l’accès aux bases vies ; - au nombre et fréquence nécessaires : la création des batardeaux, déviation et autres ouvrages à usages temporaires nécessaires à l’exécution des travaux : détournements de ruisseaux, de cours d’eau, rivières et de canaux d’irrigation nécessaires à l’exécution de tous les ouvrages ; ainsi que le maintien de l’irrigation en cas de nécessité ; - l’implantation topographique, de reports et de dessin ; - la confection des dossiers d’exécution jusqu’au stade de validation par le maître d’œuvre ; - la confection et l’installation des panneaux de chantiers conformément au nombre suivant l’article 107-3 de la spécification technique et au modèle proposé ; - la mise en place du laboratoire de chantier et le personnel compétant ; - la prise en charge de tous les essais de formulation et de convenance, avec la convention mise en place avec un laboratoire spécialisé ; - pendant la durée du chantier : la prise en charge des essais de contrôle interne, y compris les matériels usuels tels que : presse à béton, slump test et autres jugés nécessaires pour l’assurance qualité de la fabrication de béton ; - tous les entretiens des ouvrages et nettoyages des canaux relatifs aux prescriptions techniques générales avant la réception définitive ; - et toutes sujétions de mise en œuvre. Le paiement sera effectué de la manière suivante : - soixante pour cent (60%) après la constatation par le maître d’œuvre : - l’arrivée au chantier d’au moins QUATRE VINGT POUR CENT (80 %) du matériel prévu par le Titulaire dans son offre ; - l’achèvement de la base vie et les installations fixes ; - l’achèvement des bases vies secondaires au niveau des sites de travaux ; - l’installation d’eau potable, sanitaire et la construction d’un lieu d’aisance ; - la réalisation des réunions de sensibilisations (Sensibilisation des ouvriers à la protection de l’environnement, sensibilisation sur le respect des us et coutumes de la zone des travaux, sensibilisation sur l’hygiène et la sécurité au travail) ; - l’installation de tous les panneaux de chantier ; - l’affectation sur site de tous les personnels clés prévus par le titulaire dans son offre ; - la distribution et utilisation des équipements de protection individuels : tenues, bottes, gants, masques, etc ; - achèvement des plans d’exécution des ouvrages ; - réception du bâtiment pour bureau logement du maître d’œuvre et les équipements prévus. - quarante pour cent (40%) après la constatation par le maître d’œuvre : - de l’arrivée sur site de tous les matériels ; - de la réalisation du camp du titulaire et des constructions correspondantes ; - de l’aménagement des voies d’accès et de déviations : - voies de contournement et chemins d’accès temporaires ; - pistes d’accès du matériel pour l’approvisionnement en matériaux ; - passerelles piétons et accès riverains ; - signalisation du chantier (balisage, limitation de vitesse, etc.) ; - de l’existence des matériels et accessoires de premier soins ; - de l’arrivée et installation dans la base vie, constatée par le maître d’œuvre, des matériels de laboratoires et personnel adéquat (laborantin et ses aides) ; - de l’achèvement et livraison de l’ensemble des dossiers d’exécution. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)……………………EUROS LE FORFAIT (FFT) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 002 REPLI DE CHANTIER |  |
| Ce prix est un forfait non révisable. Le paiement de ce forfait sera effectué après vérification sur terrain par le maître d’œuvre de : - l’ensemble des opérations de démontage et repliement des matériels utilisés pour l’ensemble des travaux et des personnels, la remise en état des lieux (zones d’emprunt, carrière, lieux d’aisance, etc.) et des abords de chantier. - La réalisation et la multiplication en CINQ (5) exemplaires du projet de la remise en état parfait de chantier approuvé par la mission de contrôle ; - Le démontage et le repliement des installations de chantier ; Rapatriement des matériels, les petits outillages et les personnels - Le nettoyage général de chantier ; - Enlèvement en fin de chantier de tous les matériaux en excédent et la remise en état des lieux ; - L’achèvement complet des mesures environnementales - Les frais d’élaboration des plans de recollement et remise des dossiers de recollement (plans d’ouvrages et rapport final concernant les activités liées à la mise en œuvre du PGES et respects des clauses environnementales et sociales) ; - La remise en parfait état des lieux (zones d’emprunt, carrière, lieux d’aisance, etc.) suivant le dossier d’exécution approuvée par le maître d’œuvre ; - Remise en parfait état des lieux et stabilisation des gites d’emprunt conformément au plan approuvé par le maître d’œuvre : - Remise en état des lieux (gîte matériaux meubles et rocheux, lieux d’aisance, etc.) - Désinstallation des battements temporaires, du matériel, des matériaux et autres infrastructures connexes - Rectification des défauts de drainage - Régalages de toutes les zones excavées - Nettoyage et élimination de toutes formes de pollution - La remise en état proche de l’initial des pistes de circulation, y compris les ouvrages de franchissement. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)……………………EUROS LE FORFAIT (FFT) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |

SERIE : 100 TERRASSEMENT

Travaux préparatoires

| PRIX N° 101 DEFRICHEMENT ET DEBROUSSAILLAGE |  |
| --- | --- |
| Ce prix rémunère au METRE CARRE (m²) et mesuré en projection horizontale, le défrichement, l’élagage, le débroussaillage, l’abattage, le déracinement et le dessouchage de la végétation herbacée et des arbustes existants de diamètre inférieur à VINGT (20) centimètres dans les emprises des travaux. Ce prix s’applique sur les zones de travaux non concernés par les travaux de remblais. Il comprend : - le désherbage, l’élagage, le défrichement, l’abattage et le dessouchage des arbustes existants ; - l’enlèvement et le transport des produits obtenus quel que soit la distance de transport vers les lieux de dépôt désignés par l’Ingénieur chargé de contrôle ; - le régalage sommaire et mise en andain ; - toutes sujétions de mise en œuvre. Les surfaces à prendre en compte seront arrêtées suivant les projets d’exécution approuvés ou à l’issu d’attachement contradictoire. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)……………EUROS LE METRE CARRE (m²) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 102 DECAPAGE |  |
| Ce prix rémunère au mètre carré (m2) de décapage sur une épaisseur minimale de VINGT (20) centimètres dans les emprises de remblais : - le déracinement et le dessouchage de la végétation herbacée ainsi que les arbustes de diamètre inférieur à VINGT (20) centimètres ; - l'enlèvement et stockage de la couche de terre superficielle ; - leur transport quelle que soit la distance dans les lieux de dépôt agréés par l’Autorité chargé de contrôle ; Les surfaces à prendre en compte seront arrêtées suivant les projets d’exécution approuvés ou à l’issu d’attachement contradictoire. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)……………… EUROS LE METRE CARRE (m²) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 103 ABBATAGE ET DESSOUCHAGE D’ARBRE |  |
| Ce prix rémunère à l'UNITE AUTORISE pour l'abattage, le déracinement et le dessouchage d'arbres de circonférence supérieure à 20 cm, mesurée à UN (1) mètre au-dessus du sol dans l’emprise des travaux. Il comprend : - le tronçonnage en éléments de DEUX (2) mètres de long maximum, - le stockage - et toutes sujétions. Les quantités à prendre en compte sont celles relevés dans les attachements contradictoires et PV d’autorisation de coupe |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)………………EUROS L’UNITE (U) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 104 MISE EN PLACE ET DEMONTAGE DE BATARDEAUX PROVISOIRES |  |
| L’objectif étant de mettre en place des dispositifs de maîtrise d’eau en cours de mise en œuvre des travaux. Ce prix rémunère au FORFAIT (Fft) la mise en place de batardeau étanche pour dévier temporairement des eaux de la rivière en cours de construction des barrages, ouvrages en rivières ou ouvrages sur drains. Ce prix comprend notamment : - la confection du batardeau et la mise en œuvre selon la dimension requise pour l’exécution de l’ouvrage de génie civil ; - le blindage nécessaire pour la mise en sec de l’emplacement de l’ouvrage ; - le pompage d’eau avec motopompe à haut débit et ou autres moyens ; - la déviation ou le détournement provisoire d’éventuel d’arrivée d’eau latérale nécessaire à l’exécution des travaux quel que soit la longueur ; - la remise en état des lieux à la fin des travaux ; - toutes sujétions de mise en œuvre. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)……………………EUROS LE FORFAIT (FFT) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |

Déblais

| PRIX N° 105 DEBLAIS EN TERRAIN MARECAGEUX |  |
| --- | --- |
| Ce prix s’applique au METRE CUBE (m3) de terrain marécageux, de purge, de curage ou ouverture de drain en terrain marécageux, … ; exécuté manuellement ou mécaniquement et y compris les protections conformément aux spécifications techniques et les sur largeurs nécessaire pour la stabilité des talus. Il comprend : - l’ouverture préalable des exutoires ou les bouchons permettant le rabattement de nappe et les affleurements de nappe (manuelle ou mécanisée) ; - le défrichement et nettoyage des emprises de terrain avant le curage et la mise en dépôt des produits de déblais ; - l’extraction des matériaux quel que soit la distance de mise en cordon accordée avant déjaugeage ; - la reprise des éboulements et tout type de sortie de boues ou de tourbe au niveau des talus et du fond ; - l’enlèvement et le transport jusqu’à un lieu de dépôt agréé par l’Autorité chargée du Contrôle quel que soit la distance, ou mis en cordons régalés et légèrement compactés le long des drains ou canaux ; - le réglage des talus et des fonds aux cotes indiquées sur les profils en long et en travers des dessins d’exécution ; - la déviation ou le détournement provisoire d’éventuel arrivée d’eau latérale nécessaire à l’exécution des travaux quel que soit la longueur ; - la remise en état des lieux de la déviation d’eau provisoire ; - toutes sujétions de mise en œuvre. Les quantités à prendre en compte seront celles résultant des ordres de service de l’ingénieur définissant la profondeur et la surface de la purge ou résultant d’attachements établis contradictoirement (section de contrôle). |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)………………EUROS LE METRE CUBE (m3) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 106 DEBLAIS EN TERRAIN ORDINAIRES |  |
| Ce prix rémunère par METRE CUBE (m3) de volume en place, la réalisation de déblais en terrain meuble. Ce prix s’applique aux déblais nécessaires à la réalisation des ouvrages, regabaritage ou ouverture de canaux ou drains ; y compris les protections conformément aux spécifications techniques. Il comprend : - le défrichement et nettoyage des emprises avant le curage et mise en dépôt des produits de déblais ; - l’extraction des matériaux et leur chargement ; - le réglage des talus et des fonds aux cotes indiquées sur les profils en long et en travers des dessins d’exécution ; - l’enlèvement et le transport jusqu’à un lieu de dépôt ou à l’endroit pour réutilisation éventuelle comme produit de déblais mis en remblais compactés suivant consigne l’Autorité chargée du Contrôle quel que soit la distance de transport ; - la déviation ou le détournement provisoire d’éventuel arrivée d’eau latérale nécessaire à l’exécution des travaux quel que soit la longueur ; - la finition de la plate-forme suivant les prescriptions des Spécifications Techniques ; - toutes sujétions de mise en œuvre. Les quantités à prendre en compte sont celles issues des métrés réalisés sur la base des plans d’exécution approuvés par l’Autorité Chargé de Contrôle, et prise en attachement établis contradictoirement (section de contrôle). |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)…………… EUROS LE METRE CUBE (m3) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 109 DEBLAIS ROCHEUX RIPPABLES |  |
| Ce prix rémunère par METRE CUBE (m3) de déblais de rocher tendre, non compact et pouvant être rippé manuellement avec ou sans nécessité d’intervention de marteau piqueur. Ce prix s’applique aux déblais nécessaires au regabaritage de canaux, ouverture de nouveau canal ou à la réalisation des ouvrages ; y compris les protections conformément aux spécifications techniques. Il comprend : - le nettoyage des emprises des travaux avant l’extraction ; - l’extraction des matériaux, leur chargement et le transport vers les lieux de mise en dépôt provisoire ou permanent en respectant les dispositions et clauses environnementales des travaux ; - leurs transport vers les sites d’ouvrages si les produits de déblais sont jugés aptes pour les besoins en construction d’ouvrages ; - le réglage des talus et des fonds aux cotes indiquées sur les profils en long et en travers des dessins d’exécution ; - toutes sujétions de mise en œuvre. Les quantités à prendre en compte sont celles issues des métrés réalisés sur la base des plans d’exécution approuvés par l’Autorité Chargé de Contrôle, et prise en attachement établis contradictoirement (section de contrôle). |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)………… … EUROS LE METRE CUBE (m3) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 110 DEROCTAGE MANUEL |  |
| Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) et concerne la réalisation de déblais rocheux compacts, non rippable nécessitant l’utilisation d’outillages particuliers. Ce prix s’applique aux déroctages nécessaires au regabaritage de canaux, ouverture de nouveau canal ou à la réalisation des ouvrages ; y compris les protections conformément aux spécifications techniques et les clauses environnementales des travaux. Ce prix couvre : - le nettoyage des emprises des travaux avant l’extraction ; - l’extraction manuelle, le chargement et le transport vers les lieux de mise en dépôt provisoire ou permanent en respectant les dispositions et clauses environnementales des travaux ; - la protection éventuelle réclamée par l’environnement ; - l’évacuation et le transport des produits de déblai quel que soit la distance agréé par l’Autorité Chargée du Contrôle ; ainsi que le régalage uniforme de la surface des produits mis en dépôt à la fin des travaux ; - leurs transport vers les sites d’ouvrages si les produits de déblais sont jugés aptes pour les besoins en construction d’ouvrages ; - le réglage des talus et des fonds aux cotes indiquées sur les profils en long et en travers des dessins d’exécution ; - toutes sujétions de mise en œuvre. Les quantités à prendre en compte sont celles issues des métrés réalisés sur la base des plans d’exécution approuvés par l’Autorité Chargée du Contrôle et prises en attachement contradictoire. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)……………… EUROS LE METRE CUBE (m3) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 111 TROUS D’ANCRAGE |  |
| Ce prix rémunère à l’unité (U), la perforation sur un seuil rocheux d’un trou d’ancrage de 40 cm de profondeur et de diamètre 4 cm. Il comprend : - la fourniture à pied d’œuvre des fers ronds pour ancrage et leur transport sur toutes distances ; - le façonnage de fer d’ancrage avec mise en attente au moins 25cm de longueur ; - le comblement de trous avec de mortier de béton dosé à 400kg/m3 ; - le montage, les ligatures, la pose et toutes sujétions de mise en œuvre et d'exécution ; - toutes sujétions de mise en œuvre. Les quantités à prendre en compte sont celles issues des métrés réalisés sur la base des plans d’exécution approuvés par l’Autorité Chargée du Contrôle et prises en attachement contradictoire. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)…………………… EUROS L’UNITE (U) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |

Fouille d’ouvrages

| PRIX N° 112 FOUILLE D’OUVRAGE EN TERRAIN MEUBLES |  |
| --- | --- |
| Ce prix rémunère au mètre cube (m3) les fouilles diverses d’ouvrages réalisées en terrain meuble, pour fondation de tout type d’ouvrages et d’autres aménagements ; y compris toutes les sujétions d’exécution des fouilles. Il comprend : - le défrichement et nettoyage nécessaire des emprises de l’ouvrage à construire, avant la fouille ; - l’extraction des terres et leurs chargements ; - le transport quelle que soit la distance de mise en dépôt des produits de fouille ; - le déchargement aux lieux de dépôts agréés ; - le blindage et batardeaux éventuels ; - l’épuisement et le pompage d’eau avec motopompe à haut débit et ou autres moyens ; - la déviation ou le détournement provisoire d’éventuel arrivée d’eau latérale nécessaire à l’exécution des travaux quel que soit la longueur ; - le maintien de la mobilité des riverains en cas de nécessité ; - la remise en état des lieux de la déviation d’eau provisoire ; - toutes sujétions de mise en œuvre. Les quantités à prendre en compte seront les volumes correspondant à des talus verticaux épousant le pourtour de la fondation de l'ouvrage, tels qu’il ressort des plans-types ou des projets d'exécution approuvés, sans application d’aucune surlargeur d'exécution qu’aurait pu réaliser l’Entrepreneur et celles résultant des attachements contradictoires. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)……………… EUROS LE METRE CUBE (m3) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 113 FOUILLE D’OUVRAGE EN TERRAIN MARECAGEUX OU DANS L’EAU |  |
| Ce prix rémunère au mètre cube (m3) les fouilles diverses d’ouvrages réalisées en terrain marécageux ou dans l’eau, pour fondation d’ouvrages, pour d’autres aménagements et ne nécessitant ni la mise en place de plateforme de travaux ni caisson d’isolement du fond de fouille ; y compris toutes les sujétions d’exécution. Il comprend : - le défrichement et nettoyage des emprises de l’ouvrage envisagé, avant la fouille ; - l’extraction des terres et leurs chargements ; - le transport quel que soit la distance vers les lieux de dépôts autorisés ou lieu de valorisation des produits de fouille ; - le déchargement aux lieux de dépôts agréés ; - le blindage et batardeau éventuels ; - l’épuisement et le pompage d’eau avec moto pompe à haut débit et ou autres moyens ; - la déviation ou le détournement provisoire d’éventuel arrivée d’eau latérale nécessaire à l’exécution des travaux quel que soit la longueur ; - la remise en état des lieux de la déviation d’eau provisoire ; - toutes sujétions de mise en œuvre. L’utilisation des produits de fouille comme remblais autours d’ouvrage doit faire l’objet d’une autorisation du maître d’œuvre. Les quantités à prendre en compte seront les volumes correspondant à des talus verticaux épousant le pourtour de la fondation de l'ouvrage, tels qu’il ressort des plans-types ou des projets d'exécution approuvés, sans application d’aucune surlargeur d'exécution qu’aurait pu réaliser l’Entrepreneur et celles résultant des attachements contradictoires. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)………………… EUROS LE METRE CUBE (m3) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 114 FOUILLE D’OUVRAGE EN TERRAIN ROCAILLEUX |  |
| Ce prix rémunère au mètre cube (m3) les fouilles diverses d’ouvrages réalisées en terrain rocheux ou assise en blocs de rochers indépendants rippables, pour fondations d’ouvrages et pour d’autres aménagements (dalots, murs de soutènement, têtes et puisards de buses, etc.) y compris toutes les sujétions d’exécution des fouilles. Il comprend : - le défrichement et nettoyage des emprises de l’ouvrage envisagé, avant la fouille ; - l’extraction des terrains rocailleux ou les blocs de rochers non utilisables et leurs chargements si nécessité d’évacuation ; - l’arrangement des blocs de rochers récupérables pour l’amélioration de la fondation de l’ouvrage concerné ; - le transport quelle que soit la distance ; - le déchargement aux lieux de dépôts agréés ; - le blindage et batardeaux éventuels ; - l’épuisement et le pompage d’eau avec moto pompe à haut débit et ou autres moyens ; - la déviation d’eau provisoire par ouverture de canal si nécessaire quel que soit la distance ; - la remise en état des lieux de la déviation d’eau provisoire ; - toutes sujétions de mise en œuvre. Les quantités à prendre en compte seront les volumes correspondant à des talus verticaux épousant le pourtour de la fondation de l'ouvrage, tels qu’il ressort des plans-types ou des projets d'exécution approuvés, sans application d’aucune surlargeur d'exécution qu’aurait pu réaliser l’Entrepreneur et celles résultant des attachements contradictoires. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)………………… EUROS LE METRE CUBE (m3) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |

Remblais

| PRIX N° 115 REMBLAIS COMPACTES AUTOURS D’OUVRAGE |  |
| --- | --- |
| Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) la réalisation des remblais compactés autours d’ouvrages. Les remblais peuvent être des remblais en provenance de déblais ou en provenance d’emprunt. Il comprend : - l’identification des matériaux à mettre en œuvre ; - l’extraction de terre sur l’emprunt au lieu agrée ; - le chargement et transport quelle que soit la distance ; - l’humidification et le compactage par couche de VINGT (20) cm d’épaisseur au maximum ; - la mise en profil final ; - le réglage soigneux des talus ; - l'arrosage autant que de besoin et l'entretien pendant la période de consolidation dans le cas de remblai sur zone compressible. Les quantités à prendre en compte résulteront d’attachements contradictoires et sans prise en compte des surlargeurs induites lors de l’exécution de la fouille d’ouvrage ; Les quantités sont donc relatives au volume attaché des fouilles d’ouvrage conformément au plan d’exécution approuvé. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)……………… EUROS LE METRE CUBE (m3) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 116 REMBLAIS COMPACTES EN PROVENANCE DE DEBLAIS |  |
| Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) en place après compactage et talutage, la réalisation de remblai compacté à l’aide de matériaux en provenance de produits de déblais (ouverture de canal ou drains, fouille d’ouvrage, reprofilage de piste). Il comprend : - le nettoyage des zones de déblai : débroussaillage et décapage, le chargement et le transport des produits de déblais pour une distance maximale de 2 km (transport en HIMO ou mécanisé) ; - la préparation de l’assise de remblai : exécution des redans, humidification ; - la préparation de la surface de reprise du remblai (sur la couche précédente) pour s’assurer de la bonne liaison des couches entre elles : scarification superficielle, humidification éventuelle ; - l’épandage du matériau, l’arrosage, la scarification, le malaxage éventuel pour avoir une teneur en eau homogène sur toute la couche, le compactage, le réglage de la plateforme ; - le réglage des talus et des fonds aux cotes indiquées sur les profils en long et en travers des dessins d’exécution ; - les éventuelles redevances à payer auprès des autorités locales ; - toutes sujétions de mise en œuvre. Les quantités à prendre en compte seront celles résultant d'attachements pris contradictoirement suivant les profils finis sur la base des dessins d’exécution approuvés |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)………………… EUROS LE METRE CUBE (m3) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 117 REMBLAIS COMPACTES EN PROVENANCE D’EMPRUNT |  |
| Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) en place après compactage et talutage, la réalisation de remblai compacté à l’aide de matériaux en provenance de zones d’emprunt notamment à l’article 3.6 de la spécification technique. Il comprend : - le nettoyage des zones d’emprunt : abattage d’arbres, défrichement, débroussaillage et décapage, l’extraction des matériaux au niveau de l’emprunt, le chargement et le transport pour une distance maximale de 2 km ; - la préparation de l’assise de remblai : exécution des redans, humidification ; - l’exécution des bandes d’essais de compactage ; - la préparation de la surface de reprise du remblai (sur la couche précédente) pour s’assurer de la bonne liaison des couches entre elles : scarification superficielle, humidification éventuelle ; - l’épandage du matériau, l’arrosage, la scarification, le malaxage éventuel pour avoir une teneur en eau homogène sur toute la couche, le compactage, le réglage de la plateforme ; - le réglage des talus et des fonds aux cotes indiquées sur les profils en long et en travers des dessins d’exécution - l’épuisement et le pompage d’eau avec moto pompe à haut débit et ou autres moyens en cas de venue d’eau ; - la déviation ou le détournement provisoire d’éventuel arrivée d’eau latérale nécessaire à l’exécution des travaux quel que soit la longueur ; - la remise en état des lieux de la déviation d’eau provisoire ; - les éventuelles redevances à payer auprès des autorités locales ; - toutes sujétions de mise en œuvre. Les quantités à prendre en compte seront celles résultant d'attachements pris contradictoirement suivant les profils finis sur la base des dessins d’exécution approuvés. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)………………… EUROS LE METRE CUBE (m3) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |

SERIE : 200 PROTECTION

| PRIX N° 202 ENGAZONNEMENT |  |
| --- | --- |
| Ce prix s’applique au METRE CARRE (m2) d’engazonnement pour protection des talus de remblais et de déblais, d’abords d’ouvrages, d’accotements ou de fossés en terre. Il comprend : - l’extraction du gazon en plaques jointives de VINGT (20) centimètres de côté et de DIX (10) centimètres d’épaisseur moyenne ; - le chargement, transport sur toutes distances et déchargement aux lieux d’emploi ; - la pose, le réglage ; - la fixation par piquets des mottes sur talus ou fossés ; - l’arrosage, l’entretien jusqu’à reprise vivace et toutes sujétions d’exécution. Les quantités à prendre en compte sont celles issues des métrés réalisés sur la base des plans d’exécution approuvés par l’Autorité Chargée du Contrôle et prises en attachement contradictoire. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)……………… EUROS LE METRE CARRE (m²) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 203.a ENROCHEMENT 40/70 |  |
| Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) la fourniture et la mise en place d'enrochement de 40 à 70 kg dont 50% > 60 kg devant servir de protection contre l’érosion, les affouillements des entrées et sorties des gros ouvrages (barrage, ouvrage à clapet, régulateurs sur drains, …). Il comprend : - l’abattage du massif rocheux et le mode d’extraction des blocs rocheux quels que soient le mode et les matériels utilisés (emploi d’explosifs, extraction au bull ou à la pelle, ripperage, etc….) ; - le débitage et le tri des blocs rocheux ; - la fourniture et le tout-type de transport des matériaux nécessaires quelle que soit la distance ; - les éventuelles redevances à payer auprès des autorités locales ; - tous les terrassements préalables à la mise en œuvre ; - la mise en place de l'enrochement suivant la forme de l’ouvrage et les épaisseurs fixées par les dessins ou suivant les directives de l'Ingénieur ; - la densification par pilonnage et le réglage de la surface ; - le chargement, le transport sur toutes distances, le déchargement et le régalage aux lieux de dépôt, des terres et gravois en excès ; - l'apport éventuel des remblais complémentaires, avec damage et compactage pour la mise en état des abords ; - les diverses redevances d’extractions et achat des matériaux au niveau des gîtes en cas de gîtes privés ; - toutes sujétions de mise en œuvre. Les quantités à prendre en compte sont celles issues des métrés réalisés sur la base des plans d’exécution approuvés par l’Autorité Chargée du Contrôle et prises en attachement contradictoire. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)………………… EUROS LE METRE CUBE (m | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 203.b ENROCHEMENT 5/15 |  |
| Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) la fourniture et la mise en place d'enrochement de 5 à 15 kg dont 50% > 10 kg devant servir de protection contre l’érosion, les affouillements des entrées et sorties des ouvrages sur canaux et drains. Il comprend : - l’abattage du massif rocheux et le mode d’extraction des blocs rocheux quels que soient le mode et les matériels utilisés (emploi d’explosifs, extraction au bull ou à la pelle, ripperage, etc….) ; - le débitage et le tri des blocs rocheux ; - la fourniture et le tout-type de transport des matériaux nécessaires quelle que soit la distance ; - les éventuelles redevances à payer auprès des autorités locales ; - tous les terrassements préalables à la mise en œuvre ; - la mise en place de l'enrochement suivant la forme de l’ouvrage et les épaisseurs fixées par les dessins ou suivant les directives de l'Ingénieur ; - la densification par pilonnage et le réglage de la surface ; - le chargement, le transport sur toutes distances, le déchargement et le régalage aux lieux de dépôt, des terres et gravois en excès ; - l'apport éventuel des remblais complémentaires, avec damage et compactage pour la mise en état des abords ; - les diverses redevances d’extractions et achat des matériaux au niveau des gîtes en cas de gîtes privés ; - toutes sujétions de mise en œuvre. Les quantités à prendre en compte sont celles issues des métrés réalisés sur la base des plans d’exécution approuvés par l’Autorité Chargée du Contrôle et prises en attachement contradictoire. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)……………… EUROS LE METRE CUBE (m3) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 204 GABION |  |
| Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) de gabionnage pour aménagements divers quelles que soient les dimensions de la case métallique utilisée de diamètre 3 mm, maille 100 x 120 mm, fil de lisière 4 mm de diamètre avec fragmentation conformément aux spécifications techniques. Il comprend : - les fournitures et leurs tous types de transports sur toutes distances ; - les éventuelles redevances à payer auprès des autorités locales ; - tous les terrassements (déblais et remblais) nécessaires à la pose, y compris les fouilles même sous l’eau ; - le chargement, le transport sur toutes distances, le déchargement et le régalage aux lieux de dépôt des terres et gravois en excès ; - la mise en place des cases et leur remplissage, y compris la fourniture des ligatures et, éventuellement la fourniture ; - l’apport éventuel de remblais complémentaires, avec damage et compactage pour la mise en état des abords ; - toutes sujétions d’exécution. Les quantités à prendre en compte seront celles issues des plans d’exécution approuvés par l’Ingénieur chargé du contrôle. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)………………… EUROS LE METRE CUBE (m3) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 205 COUCHE DE TRANSITION |  |
| Ce prix s'applique au METRE CUBE (m3) de couche de matériaux tous venant de 0/40 mm avec les enrochements de fondation sous ouvrages – P50 > 60 kg pour la transition sous ouvrage. Il comprend : - le chargement, le tout-type de transport sur toutes distances, le déchargement et le régalage aux lieux de dépôt, des terres et gravois en excès ; - l'apport éventuel des remblais complémentaires, avec damage et compactage pour la mise en état des abords ; - les diverses redevances d’extractions et achat des matériaux au niveau des gîtes en cas de gîtes privés ; - toutes sujétions de mise en œuvre. Les quantités à prendre en compte sont celles résultant des attachements établis. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)………………… EUROS LE METRE CUBE (m3) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 207 FOURNITURE ET PLANTATION DE VETIVER |  |
| Ce prix s'applique au METRE LINEAIRE (ml). Deux lignes de vétivers seront à implanter sur les têtes de talus pour éviter leur glissement et les éventuelles érosions. Il comprend : - la fourniture des jeunes plants des vétivers ; - la mise au profil définitif des lieux à traiter ; - la mise en place de deux lignes de vétivers en quinconce de 15-20 cm sur les bords des talus ; - l’arrosage et l’entretien jusqu’à reprise vivace et toutes sujétions d’exécution quel que soit la saison ; - la reprise de la plantation avant la réception définitive si nécessaire. Les quantités à prendre en compte sont celles exécutées suivant les projets d'exécutions et/ou résultantes de constats contradictoires. Ce prix sera payé au Titulaire selon l’échéancier suivant : - SOIXANTE POUR CENT (60 %) à l’achèvement de la plantation ; - QUARANTE POUR CENT (40 %) à la constatation de vivacité avant la réception provisoire. La Mission de Contrôle veillera au strict respect de l’échéancier et il n’y aura pas de paiement en tranche intermédiaire. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)…………… EUROS LE METRE LINEAIRE (ml) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 208 FOURNITURE ET PLANTATION DE BAMBOUS |  |
| Ce prix s'applique à l’UNITE (U) de bambous planté, pour soutènement. Il comprend : - La trouaison, d’une dimension et profondeur satisfaisante ; - la fourniture mise en terre des pousses de bambous ou souche de bambous ; - l’arrosage et l’entretien jusqu’à reprise vivace et toutes sujétions d’exécution quel que soit la saison ; - la reprise de la plantation avant la réception définitive si nécessaire. Les quantités à prendre en compte sont celles exécutées suivant les projets d'exécutions et/ou résultantes de constats contradictoires. Ce prix sera payé au Titulaire selon l’échéancier suivant : - SOIXANTE POUR CENT (60 %) à l’achèvement de la plantation ; - QUARANTE POUR CENT (40 %) à la constatation de vivacité avant la réception provisoire. La Mission de Contrôle veillera au strict respect de l’échéancier et il n’y aura pas de paiement en tranche intermédiaire. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)……………………EUROS L’UNITE (U) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 209 BOIS POUR BATARDEAUX |  |
| Ce prix rémunère au mètre cube (m3) la fourniture et la pose des madriers dits « Poutrelles de 7X17 » à quatre faces de sciage non assemblées en bois dur du pays pour batardeau ou aiguille, y compris le système de manœuvre, de verrouillage avec cadenas Marque Vachette ou équivalente selon les dimensions figurant sur les plans d’exécution. Il comprend / - la fourniture des madriers rabotés sur quatre faces ; - la confection des fers de manutention ; - le transport jusqu’au site des ouvrages – tout type de transport et quel que soit la distances ; Les quantités prises en compte seront celles mesurées sur les plans d’exécution correspondant. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)………………… EUROS LE METRE CUBE (m3) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 210 PIEUX JOINTIFS EN BOIS Ø = 10 cm |  |
| Ce prix rémunère au METRE LINEAIRE (ml) horizontale la fourniture et le battage de pieux en bois pour constituer un rideau de pieux jointifs en bois de Ø = 10 cm en tête, de profondeur de fichage suffisante et n’excédant pas 2.50 m. Il comprend : - la fourniture et le traitement au fongicide, le bardage ; - le recépage des pieux avant et à la fin de l’opération de battage ; - la mise en place d’un frettage avant le battage ; - le réglage de la verticalité des pieux par du système de ceinture ; - toutes sujétions. Les quantités à prendre en compte sont celles résultant des attachements contradictoires. Il s’applique au mètre linéaire de la longueur horizontale de rideau. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres) EUROS LE METRE LINEAIRE (ml) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 211 FOURNITURE ET BATTAGE DE PIEUX EN BOIS POUR FONDATION |  |
| Ce prix rémunère au METRE LINEAIRE (ml) la fourniture et le battage des pieux en bois pour fondation de quinze centimètres (15cm) de diamètre en tête, conformément aux spécifications techniques. Ce prix couvre : - la fourniture des pieux à pied d’œuvre, y compris leur transport quelle que soit la distance entre le lieu de coupe et le site de mise en œuvre ; - le traitement des pieux avant leur mise en place (écorçage, traitement antifongique, etc…) ; - fourniture et transport des matériels de battage, y compris le mouton ou sonnette de battage ; - fourniture et mise en place de casque ou capot pour la protection des têtes de pieux ; - la mise en place et le battage des pieux jusqu’au refus ; - le recépage des pieux suivant les indications des plans d’exécution ; - toutes sujétions de mise en œuvre. La longueur à prendre en compte sera la longueur fichée et mesurée contradictoirement suivant les dispositions des plans d’exécution approuvés par l’Autorité Chargée du Contrôle. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres) EUROS LE METRE LINEAIRE (ml) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |

SERIE : 300 BETON ET MACONNERIE

| PRIX N° 301 BETON DE PROPRETE DOSE A 150 kg/m3 |  |
| --- | --- |
| Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) de béton à 150 kg/m3 de ciment pour semelles de propreté. Il comprend : - la fourniture des matériaux, tout-type de transport quel que soit la distance ; - la fabrication par malaxage mécanique et frais de mise en oeuvre ; - le coffrage éventuel ; - la mise en œuvre, le réglage et damage ou compactage et toutes sujétions ; - tous les travaux de piquage et de lavage utiles pour la reprise de bétonnage. Les quantités à prendre en compte sont celles prévues conformément au plan d’exécution approuvé. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)………………EUROS LE METRE CUBE (m3) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 302 BETON DOSE A 300 kg/m3 |  |
| Ce prix rémunère le METRE CUBE de béton dosé à 250kg/m3 de ciment pour la réalisation d’ouvrages, d'aménagements divers ou de reprises d'ouvrages existants, des éléments de fondations, les appuis en élévation éventuels d'ouvrages neufs quel que soit leur volume. Il comprend : - la fourniture des matériaux, tout-type de transport quel que soit la distance ; - les frais de fabrication et de mise en œuvre ; - tous travaux de reprise utiles sur ouvrages existants tels que piquage, brossage à vif, lavage, ragréage ou autres ainsi que les joints éventuels ; - la fourniture et l’ajout éventuels de colle ou d’adjuvant pour béton ; - le coffrage, le décoffrage, la remise en état des abords et toutes sujétions. Les quantités à prendre en compte seront celles résultant des projets d'exécution pour les ouvrages neufs et d'attachements établis contradictoirement pour les aménagements ou reprises d'ouvrages existants. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)………………… EUROS LE METRE CUBE (m3) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 303 BETON POUR BETON ARME DOSE A 350 kg/m3 |  |
| Ce prix rémunère le METRE CUBE (m3) de béton dosé à 350 kg de ciment CPA 45 ou CEM I 42,5B pour ouvrage en béton armé et revêtement de canal. Il concerne à la réalisation d’ouvrage, à l’aménagement divers ou les reprises d'ouvrages existants, les éléments de fondation ainsi des appuis en élévation éventuels d'ouvrages neufs quel que soit leur volume. Il comprend : - la fourniture des matériaux, tout-type de transport quel que soit la distance ; - toutes les sujétions y compris coffrage, les frais de fabrication et de mises en œuvre ; - tous travaux de reprise utiles sur ouvrages existants tels que piquage, brossage à vif, lavage, ragréage ou autres ainsi que les joints éventuels ; - la fourniture et l’ajout des éventuels de colle ou d’adjuvant pour béton ; - le coffrage soigné – en contreplaqué bakélisé, le décoffrage, la remise en état des abords et toutes sujétions. Le prix ne prend pas en compte les ragréages et les retouches : le bétonnage attendu présente un parement lisse, sans nécessité de retouche. Les quantités à prendre en compte seront celles déduites des projets d'exécution pour les ouvrages neufs et d'attachements établis contradictoirement pour les aménagements ou reprises d'ouvrages existants. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)………………… EUROS LE METRE CUBE (m3) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 304 BETON CYCLOPEEN DOSE A 250 kg/m3 |  |
| Ce prix rémunère le METRE CUBE (m3) de béton dosé à 250kg/m3 de ciment pour la réalisation d’ouvrages, du corps de barrage, d'aménagements divers ou de reprises d'ouvrages existants, des éléments de fondations ainsi des appuis en élévation éventuels d'ouvrages neufs conformément aux spécifications techniques. Il comprend : - la fourniture des matériaux, tout-type de transport quel que soit la distance ; - les frais de fabrication et de mise en œuvre telle qu'ils sont développés dans les Spécifications techniques ; - tous travaux de reprise utiles sur ouvrages existants tels que piquage, brossage à vif, lavage, ragréage ou autres ainsi que les joints éventuels ; - la fourniture et l’ajout éventuels de colle ou d’adjuvant pour béton ; - le coffrage soigné, le décoffrage, la remise en état des abords et toutes sujétions. Les quantités à prendre en compte seront celles résultant des projets d'exécution pour les ouvrages neufs et d'attachements établis contradictoirement pour les aménagements ou reprises d'ouvrages existants. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)………………… EUROS LE METRE CUBE (m3) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 305 ACIER POUR ARMATURE |  |
| Ce prix s'applique le KILOGRAMME (kg) d'acier type à haute adhérence nécessaire à l’armature du béton à incorporer dans les ouvrages, dans les aménagements divers et dans les reprises d’ouvrages existants, exception faite des buses en béton et des caniveaux couvert. Il comprend : - la fourniture des matériaux, tout-type de transport quel que soit la distance ; - le façonnage, le montage, les ligatures, la pose et toutes sujétions de mise en œuvre et d'exécution ; - la coupe, le façonnage, le montage, la pose des fers suivant le plan de ferraillage du projet d’exécution et toutes sujétions de mise en œuvre. Les quantités à prendre en compte seront celles prévues aux plans de ferraillage des dessins d'exécution approuvés. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)………………EUROS LE KILOGRAMME (Kg) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 306 ACIER OEUVRE |  |
| Ce prix rémunère au KILOGRAMME (kg) des différents aciers œuvrés pour ouvrages ou constructions métalliques, fournies et mises en place, tels que : grille de protection, échelles de services, … Il comprend : - les fournitures et le tout-type de transport des matériaux quel que soit la distance ; - le façonnage, le soudage et les ligatures - les chutes et toutes sujétions de mise en œuvre et d'exécution - le brossage et les protections en antirouille à double couche Les quantités à prendre en compte résulteront des poids théoriques des aciers œuvrés sur ouvrages métalliques fournis et mis en place en fonction des dimensions figurant sur les plans d’exécution approuvés. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)……………… EUROS LE KILOGRAMME (Kg) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 307 CHAPE AU MORTIER DE CIMENT DOSE A 400 kg/m3 |  |
| Le prix rémunère au mètre carré (m2) en place de chape au mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment par m3 de sable et de 2,5 à 3 cm d’épaisseur, comprenant : - la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires ; - le piquage et nettoyage de la surface de béton ou maçonnerie par brossage et repiquage à vif ; - le lavage ; - et toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix ne concerne que les ouvrages à réhabiliter, et ne s’applique pas au ragréage de nouveau béton d’ouvrage Les quantités à prendre en compte seront celles résultant d’attachements contradictoires conformes aux plans d’exécution approuvés. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)………………EUROS LE METRE CARRE (m²) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 308 ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT DOSE A 350 kg/m3 |  |
| Le prix rémunère au mètre carré (m2) en place d’enduit d’étanchéité au mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment par m3 de sable et de 3 cm d’épaisseur, comprenant : - le tout-type de transport des matériaux quel que soit la distance ; - la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires, - le nettoyage de la surface de béton ou maçonnerie par brossage et repiquage à vif, - le lavage, - et toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix ne concerne que les ouvrages à réhabiliter, et ne s’applique pas au ragréage de nouveau béton d’ouvrage neuf. Les quantités à prendre en compte seront celles résultant d’attachements contradictoires conformes aux plans d’exécution approuvés. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)……………… EUROS LE METRE CARRE (m²) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 309 FOURNITURE ET POSE DE BUSE EN BETON D 150 |  |
| Ce prix s'applique au METRE LINEAIRE (ml) de buses en béton non armé de diamètre 150 mm. Il comprend : - les fournitures, et tout-type de transport des matériaux quel que soit la distance ; - les fouilles en terrain de toutes natures ; - les joints de scellement, les berceaux et les cerceaux éventuels ; - la mise en place des éléments de buses et le remblaiement avec les apports de matériaux, le compactage et toutes les sujétions ; - le chargement, le transport sur toutes distances, le déchargement et le réglage aux lieux de dépôt des terres ou gravois issus des fouilles. Les quantités à prendre en compte seront celles figurant aux plans d'exécution approuvés. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)……………EUROS LE METRE LINEAIRE (ml) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 310 FOURNITURE ET POSE DE BUSE EN BETON D 200 |  |
| Ce prix s'applique au METRE LINEAIRE (ml) de buses en béton non armé de diamètre 200 mm. Il comprend : - les fournitures, et tout-type de transport des matériaux quel que soit la distance ; - les fouilles en terrain de toutes natures ; - les joints de scellement, les berceaux et les cerceaux éventuels ; - la mise en place des éléments de buses et le remblaiement avec les apports de matériaux, le compactage et toutes les sujétions ; - le chargement, le transport sur toutes distances, le déchargement et le réglage aux lieux de dépôt des terres ou gravois issus des fouilles. Les quantités à prendre en compte seront celles figurant aux plans d'exécution approuvés. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)…………… EUROS LE METRE LINEAIRE (ml) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 311 FOURNITURE ET POSE DE BUSE EN BETON D 250 |  |
| Ce prix s'applique au METRE LINEAIRE (ml) de buses en béton non armé de diamètre 250 mm. Il comprend : - les fournitures, et tout-type de transport des matériaux quel que soit la distance ; - les fouilles en terrain de toutes natures ; - les joints de scellement, les berceaux et les cerceaux éventuels ; - la mise en place des éléments de buses et le remblaiement avec les apports de matériaux, le compactage et toutes les sujétions ; - le chargement, le transport sur toutes distances, le déchargement et le réglage aux lieux de dépôt des terres ou gravois issus des fouilles. Les quantités à prendre en compte seront celles figurant aux plans d'exécution approuvés. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)…………… EUROS LE METRE LINEAIRE (ml) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 312 FOURNITURE ET POSE DE BUSE EN BETON D 300 |  |
| Ce prix s'applique au METRE LINEAIRE (ml) de buses en béton non armé de diamètre 300 mm. Il comprend : - les fournitures, et tout-type de transport des matériaux quel que soit la distance ; - les fouilles en terrain de toutes natures ; - les joints de scellement, les berceaux et les cerceaux éventuels ; - la mise en place des éléments de buses et le remblaiement avec les apports de matériaux, le compactage et toutes les sujétions ; - le chargement, le transport sur toutes distances, le déchargement et le réglage aux lieux de dépôt des terres ou gravois issus des fouilles. Les quantités à prendre en compte seront celles figurant aux plans d'exécution approuvés. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)…………… EUROS LE METRE LINEAIRE (ml) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 313 MACONNERIE DE MOELLONS |  |
| Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) en place de maçonnerie de moellons hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 suivant l’article 303 de la spécification technique. Il comprend : - l’extraction et débitage des moellons ; - la fourniture à pied d’œuvre quelle que soit la distance de tout-type de transport du lieu d’extraction au site de mise en œuvre ; - la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 300 Kg/m3 ; - le façonnage avec soins des joints de moellons (saillants ou creux) ; - le jointoiement et toutes finitions. - toutes sujétions de mise en œuvre. Les quantités à prendre en compte résulteront d’attachements contradictoires. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)………………EUROS LE METRE CUBE (m3) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 314 DEMOLITION D’OUVRAGE EN MACONNERIE |  |
| Ces prix rémunèrent au METRE CUBE (m3) la démolition des ouvrages ou parties d’ouvrages existants en maçonnerie de tout type. Il comprend : - les fouilles et mise à nu ; - le nettoyage de l’emprise de l’ouvrage à démolir : défrichement, débroussaillage ; - la démolition de l’ouvrage existant (en partie ou en totalité) ; - l’évacuation et le transport des résidus issus de la démolition en un lieu agréé par l’Autorité Chargée du Contrôle quelle que soit la distance de transport et respectant les clauses environnementales et le PGES ; - le régalage uniforme de la surface des produits mis en dépôt ; - toutes sujétions d’exécution. Les quantités à prendre en compte seront les volumes des parties détruites, résultant d'attachements établis contradictoirement. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)………………… EUROS LE METRE CUBE (m3) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 315 DEMOLITION D’OUVRAGE EN GABION |  |
| Ces prix rémunèrent au METRE CUBE (m3) la démolition des ouvrages ou parties d’ouvrages en gabion. Il comprend : - les fouilles et mise à nu ; - le nettoyage de l’emprise de l’ouvrage à démolir : défrichement, débroussaillage ; - le démontage des gabions (en partie ou en totalité) ; - le stockage des cages de gabion avant toute décision de réutilisation ou valorisation ; - l’évacuation et le transport des résidus issus de la démolition en un lieu agréé par l’Autorité Chargée du Contrôle quelle que soit la distance de transport et respectant les clauses environnementales et le PGES ; - le régalage uniforme de la surface des produits mis en dépôt ; - toutes sujétions d’exécution. Les quantités à prendre en compte seront les volumes des parties détruites, résultant d'attachements établis contradictoirement. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)………………… EUROS LE METRE CUBE (m3) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 316 DEMOLITION D’OUVRAGE EN BETON |  |
| Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) pour la démolition totale ou partielle d'ouvrages ou de murs existants en béton soit parce qu'ils sont à remplacer ou à remodeler soit parce qu'ils sont susceptibles de nuire à un écoulement correct des eaux. Le prix concerne les ouvrages en béton armé ou non ; et comprend : - les fouilles, la démolition proprement dite des parties d'ouvrage ; - le nettoyage de l’emprise de l’ouvrage à démolir : défrichement, débroussaillage ; - la démolition de l’ouvrage existant ; - l’évacuation et le transport des résidus issus de la démolition en un lieu agréé par l’Autorité Chargée du Contrôle quelle que soit la distance de transport ; - le stockage des armatures et produits de démolition avant toute décision de réutilisation ou valorisation ; - le régalage uniforme de la surface des produits mis en dépôt ; - toutes sujétions d’exécution. Les quantités à prendre en compte seront les volumes des parties détruites, résultant d'attachements établis contradictoirement. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)………………… EUROS LE METRE CUBE (m3) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |

SERIE400 : APPAREILLAGE HYDROMECANIQUES

| PRIX N° 401 DEPOSE DE VANNE – TOUTES DIMENSIONS CONFONDUES |  |
| --- | --- |
| Ce prix rémunère à l’UNITE (U), et concerne la dépose, le démontage de vannes existantes : vannes à crémaillères, vannes à volant ou vannes glissière et toutes les dépenses relatives : - la dépose de la vanne et démontage des cadres et des organes méncaiques ; - les reprises éventuelles des détériorations en cours des travaux ; - le chargement et le transport sur toutes distances ; - la mise en dépôt des matériaux des vannes démontées, la conservation, et transfert à l’Administration (maitre d’ouvrage et maître d’œuvre du programme Afafi Nord ; - toutes sujétions de mise en œuvre. Les quantités à prendre en compte sont celles figurant aux plans d’exécution et l’appareillage complet déposé. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)……………………EUROS L’UNITE (U) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 402 FOURNITURE ET POSE DE VANNE A CREMAILLERES 1000 x 1000 |  |
| Ce prix rémunère à l’UNITE (U), la fourniture et la pose de vannes à crémaillère 1000 x 1000, de type Neyrpic ou similaire, y compris le système de guidage, de verrouillage, d’étanchéité, le boîtier, la manivelle et les organes de sécurisation du boitier avec cadenas de hautes qualité (de type Vachette) : Il comprend : - à la fourniture et à l’installation et la mise en place ; - aux reprises éventuelles des détériorations en cours de transport, manutentions y compris peintures ; - à la modification du génie civil associé au scellement et fixation de la vanne ; - au béton de scellement y compris coffrages, armatures, repiquages, finition ; - au mortier de scellement chape, etc... ; - aux mises au point, réglages essais en place ; - les essais à blanc en usine et les essais sous l’eau sur le site pour s’assurer du bon fonctionnement et vérifier l’étanchéité de la vanne ; - toutes reprises de malfaçons et étanchéité non parfaites ; - l’entretien des vannes pendant la période de garantie ; - toutes sujétions de scellement et d’étanchéité avec peinture antirouille en double couche. Les quantités à prendre en compte sont celles figurant aux plans d’exécution et l’appareillage complet mis en place et fonctionnel et étanche. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)…………………… EUROS L’UNITE (U) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 403 FOURNITURE ET POSE DE VANNE A CREMAILLERES 1600 x 1600 |  |
| Ce prix rémunère à l’UNITE (U), la fourniture et la pose de vannes à crémaillère 1600 x 1600, de type Neyrpic ou similaire, y compris le système de guidage, de verrouillage, d’étanchéité, le boîtier, la manivelle et les organes de sécurisation du boitier et verrouillage avec cadenas de hautes qualité (de type Vachette) : Il comprend : - à la fourniture et à l’installation et la mise en place ; - aux reprises éventuelles des détériorations en cours de transport, manutentions y compris peintures ; - à la modification du génie civil associé au scellement et fixation de la vanne ; - au béton de scellement y compris coffrages, armatures, repiquages, finition ; - au mortier de scellement chape, etc... ; - aux mises au point, réglages essais en place ; - les essais à blanc en usine et les essais sous l’eau sur le site pour s’assurer du bon fonctionnement et vérifier l’étanchéité de la vanne ; - toutes reprises de malfaçons et étanchéité non parfaites ; - l’entretien des vannes pendant la période de garantie ; - toutes sujétions de scellement et d’étanchéité avec peinture antirouille en double couche. Les quantités à prendre en compte sont celles figurant aux plans d’exécution et l’appareillage complet mis en place et fonctionnel et étanche. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)…………………… EUROS L’UNITE (U) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 406 FOURNITURE ET POSE DE VANNE A VOLANT 300 x 300 |  |
| Ce prix rémunère à l’UNITE (U), la fourniture et la pose de vannes à volant 300 x 300, y compris le système de guidage, de verrouillage, d’étanchéité, le boîtier, la manivelle et les organes de sécurisation du boitier et verrouillage avec cadenas de hautes qualité (de type Vachette) : Il comprend : - à la fourniture et à l’installation et la mise en place ; - aux reprises éventuelles des détériorations en cours de transport, manutentions y compris peintures ; - à la modification du génie civil associé au scellement et fixation de la vanne ; - au béton de scellement y compris coffrages, armatures, repiquages, finition ; - au mortier de scellement chape, etc... ; - aux mises au point, réglages essais en place ; - les essais à blanc en usine et les essais sous l’eau sur le site pour s’assurer du bon fonctionnement et vérifier l’étanchéité de la vanne ; - toutes reprises de malfaçons et étanchéité non parfaites ; - l’entretien des vannes pendant la période de garantie ; - toutes sujétions de scellement et d’étanchéité avec peinture antirouille en double couche. Les quantités à prendre en compte sont celles figurant aux plans d’exécution et l’appareillage complet mis en place et fonctionnel et étanche. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)…………………… EUROS L’UNITE (U) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 407 FOURNITURE ET POSE DE VANNE A VOLANT 450 x 450 |  |
| Ce prix rémunère à l’UNITE (U), la fourniture et la pose de vannes à volant 450 x 450, y compris le système de guidage, de verrouillage, d’étanchéité, le boîtier, la manivelle et les organes de sécurisation du boitier et verrouillage avec cadenas de hautes qualité (de type Vachette) : Il comprend : - à la fourniture et à l’installation et la mise en place ; - aux reprises éventuelles des détériorations en cours de transport, manutentions y compris peintures ; - à la modification du génie civil associé au scellement et fixation de la vanne ; - au béton de scellement y compris coffrages, armatures, repiquages, finition ; - au mortier de scellement chape, etc... ; - aux mises au point, réglages essais en place ; - les essais à blanc en usine et les essais sous l’eau sur le site pour s’assurer du bon fonctionnement et vérifier l’étanchéité de la vanne ; - toutes reprises de malfaçons et étanchéité non parfaites ; - l’entretien des vannes pendant la période de garantie ; - toutes sujétions de scellement et d’étanchéité avec peinture antirouille en double couche. Les quantités à prendre en compte sont celles figurant aux plans d’exécution et l’appareillage complet mis en place et fonctionnel et étanche. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)…………………… EUROS L’UNITE (U) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 408 FOURNITURE ET POSE DE VANNE A VOLANT 500 x 500 |  |
| Ce prix rémunère à l’UNITE (U), la fourniture et la pose de vannes à volant 700 x 700, y compris le système de guidage, de verrouillage, d’étanchéité, le boîtier, la manivelle et les organes de sécurisation du boitier et verrouillage avec cadenas de hautes qualité (de type Vachette) : Il comprend : - à la fourniture et à l’installation et la mise en place ; - aux reprises éventuelles des détériorations en cours de transport, manutentions y compris peintures ; - à la modification du génie civil associé au scellement et fixation de la vanne ; - au béton de scellement y compris coffrages, armatures, repiquages, finition ; - au mortier de scellement chape, etc... ; - aux mises au point, réglages essais en place ; - les essais à blanc en usine et les essais sous l’eau sur le site pour s’assurer du bon fonctionnement et vérifier l’étanchéité de la vanne ; - toutes reprises de malfaçons et étanchéité non parfaites ; - l’entretien des vannes pendant la période de garantie ; - toutes sujétions de scellement et d’étanchéité avec peinture antirouille en double couche. Les quantités à prendre en compte sont celles figurant aux plans d’exécution et l’appareillage complet mis en place et fonctionnel et étanche. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)…………………… EUROS L’UNITE (U) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 409 FOURNITURE ET POSE DE VANNE A VOLANT 500 x 600 |  |
| Ce prix rémunère à l’UNITE (U), la fourniture et la pose de vannes à volant 500 x 600, y compris le système de guidage, de verrouillage, d’étanchéité, le boîtier, la manivelle et les organes de sécurisation du boitier et verrouillage avec cadenas de hautes qualité (de type Vachette) : Il comprend : - à la fourniture et à l’installation et la mise en place ; - aux reprises éventuelles des détériorations en cours de transport, manutentions y compris peintures ; - à la modification du génie civil associé au scellement et fixation de la vanne ; - au béton de scellement y compris coffrages, armatures, repiquages, finition ; - au mortier de scellement chape, etc... ; - aux mises au point, réglages essais en place ; - les essais à blanc en usine et les essais sous l’eau sur le site pour s’assurer du bon fonctionnement et vérifier l’étanchéité de la vanne ; - toutes reprises de malfaçons et étanchéité non parfaites ; - l’entretien des vannes pendant la période de garantie ; - toutes sujétions de scellement et d’étanchéité avec peinture antirouille en double couche. Les quantités à prendre en compte sont celles figurant aux plans d’exécution et l’appareillage complet mis en place et fonctionnel et étanche. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)…………………… EUROS L’UNITE (U) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 409.a FOURNITURE ET POSE DE VANNE A VOLANT 500 x 800 |  |
| Ce prix rémunère à l’UNITE (U), la fourniture et la pose de vannes à volant 500 x 800, y compris le système de guidage, de verrouillage, d’étanchéité, le boîtier, la manivelle et les organes de sécurisation du boitier et verrouillage avec cadenas de hautes qualité (de type Vachette) : Il comprend : - à la fourniture et à l’installation et la mise en place ; - aux reprises éventuelles des détériorations en cours de transport, manutentions y compris peintures ; - à la modification du génie civil associé au scellement et fixation de la vanne ; - au béton de scellement y compris coffrages, armatures, repiquages, finition ; - au mortier de scellement chape, etc... ; - aux mises au point, réglages essais en place ; - les essais à blanc en usine et les essais sous l’eau sur le site pour s’assurer du bon fonctionnement et vérifier l’étanchéité de la vanne ; - toutes reprises de malfaçons et étanchéité non parfaites ; - l’entretien des vannes pendant la période de garantie ; - toutes sujétions de scellement et d’étanchéité avec peinture antirouille en double couche. Les quantités à prendre en compte sont celles figurant aux plans d’exécution et l’appareillage complet mis en place et fonctionnel et étanche. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)…………………… EUROS L’UNITE (U) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 410 FOURNITURE ET POSE DE VANNE A VOLANT 700 x 700 |  |
| Ce prix rémunère à l’UNITE (U), la fourniture et la pose de vannes à volant 700 x 700, y compris le système de guidage, de verrouillage, d’étanchéité, le boîtier, la manivelle et les organes de sécurisation du boitier et verrouillage avec cadenas de hautes qualité (de type Vachette) : Il comprend : - à la fourniture et à l’installation et la mise en place ; - aux reprises éventuelles des détériorations en cours de transport, manutentions y compris peintures ; - à la modification du génie civil associé au scellement et fixation de la vanne ; - au béton de scellement y compris coffrages, armatures, repiquages, finition ; - au mortier de scellement chape, etc... ; - aux mises au point, réglages essais en place ; - les essais à blanc en usine et les essais sous l’eau sur le site pour s’assurer du bon fonctionnement et vérifier l’étanchéité de la vanne ; - toutes reprises de malfaçons et étanchéité non parfaites ; - l’entretien des vannes pendant la période de garantie ; - toutes sujétions de scellement et d’étanchéité avec peinture antirouille en double couche. Les quantités à prendre en compte sont celles figurant aux plans d’exécution et l’appareillage complet mis en place et fonctionnel et étanche. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)…………………… EUROS L’UNITE (U) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 411 FOURNITURE ET POSE DE VANNETTE POUR PRISE SIMPLIFIEE |  |
| Ce prix rémunère à l’UNITE (U) à la fourniture de vannette métallique pour les prises simplifiées. Il concerne la vannette pour la conduite en PVC de diamètre inférieur ou égal 150 mm. Il comprend : la dépose dans le cas des ouvrages existants, la fourniture, le façonnage, l’assemblage et la mise en place de la vannette, y compris le système de guidage, de verrouillage avec cadenas Marque. Ce prix comprend : - la fourniture à pied d’œuvre de la vannette et de ses accessoires - la peinture de la vannette ; - la pose de la vannette et de ses accessoires, y compris les pattes de scellement, le béton ou mortier de scellement dosé à 400 kg de ciment par mètre cube ; - les essais à blanc en usine et les essais sous l’eau sur le site pour s’assurer du bon fonctionnement et vérifier l’étanchéité de la vannette ; - l’entretien de la vannette durant la période de garantie ; Les quantités à prendre en compte sont celles issues par l’unité sur la base des plans d’exécution approuvés par l’Autorité Chargée du Contrôle et prises en attachement contradictoire. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)…………………… EUROS L’UNITE (U) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 412 FOURNITURE ET POSE DE CLAPET ANTI RETOUR D 1500 mm |  |
| Ce prix rémunère à l’UNITE (U) à la fourniture et pose de clapet anti retour, de diamètre 1500 – en polyester isophtalique renforcée de fibre de verre ou en fonte. Ce prix comprend : - l’achat, l’importation, le dédouanement et tout type de transport jusqu’au chantier ; - la fourniture à pied d’œuvre des clapets et pose dans le génie civil associé ; - Tout type d’assurance liée à l’acheminement jusqu’au chantier ; - les essais sous l’eau sur le site pour s’assurer du bon fonctionnement des organes mécaniques ; - l’entretien de l’ouvrage et des clapets en particulier pendant la période de garantie ; - les accessoires de levage et élingue ; - toutes sujétions de mise en œuvre. Les quantités à prendre en compte sont celles issues par l’unité sur la base des plans d’exécution approuvés par l’Autorité Chargée du Contrôle et prises en attachement contradictoire. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)…………………… EUROS L’UNITE (U) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |

SERIE500 : FOURNITURES DIVERSES

| PRIX N° 501 FOURNITURE ET POSE DE GEOTEXTILE SYNTHETIQUE |  |
| --- | --- |
| Ce prix rémunère au METRE CARRE (m2), la fourniture et la mise en œuvre de géotextile non tissé d’une masse surfacique supérieure à 600 g/m². Ce prix couvre : - l’acquisition et le transport de tout-type jusqu’à pied d’œuvre ; - les prestations nécessaires à la mise en œuvre du géotextile ; - les frais de lestage, de guidage, de mise en place d’un matelas de protection en sable, quel que soit la distance et de mise en œuvre ainsi que toutes les sujétions qui en découlent (manutention, équipement spéciaux …). Les quantités à prendre en compte sont celles indiquées sur les dessins d’exécution et en attachement contradictoire. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)……………EUROS LE METRE CARRE (m²) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 502 FOURNITURE ET POSE DE JOINT WATERSTOP |  |
| Ce prix rémunère au METRE LINEAIRE (ml) de joint type waterstop de genre néoprène pour dilatation d’ouvrage et/ou étanchéité entre deux corps d’ouvrage. Ce prix couvre : - la fourniture à pied d’œuvre des matériaux ; - les fonds de joints ; - les pièces d’angle si nécessaire ; - la mise en place et toutes sujétions d’exécution ; Les quantités à prendre en compte sont celles indiquées sur les plans d’exécution, pris en attachement contradictoire avant la réception de l’ouvrage. |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)……………EUROS LE METRE LINEAIRE (ml) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 504 FOURNITURE ET POSE DE CONDUITE EN PVC D 63 mm |  |
| Ce prix s'applique au METRE LINEAIRE (ml) de tuyaux en PVC de diamètre 63mm. Ce prix couvre : - les fournitures, et leur transport sur toutes distances ; - la mise en place des éléments de PVC et le remblaiement avec les apports de matériaux, le compactage et toutes les sujétions ; - les raccordements en cas de besoin ; - le chargement, le transport sur toutes distances, le déchargement et le réglage aux lieux de dépôt des terres ou gravois issus des fouilles. Les quantités à prendre en compte seront celles figurant aux plans d'exécution approuvés |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)…………… EUROS LE METRE LINEAIRE (ml) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 505 FOURNITURE ET POSE DE CONDUITE EN PVC D 100 mm |  |
| Ce prix s'applique au METRE LINEAIRE (ml) de tuyaux en PVC de diamètre 100 mm. Ce prix couvre : - les fournitures, et leur transport sur toutes distances ; - la mise en place des éléments de PVC et le remblaiement avec les apports de matériaux, le compactage et toutes les sujétions ; - les raccordements en cas de besoin ; - le chargement, le transport sur toutes distances, le déchargement et le réglage aux lieux de dépôt des terres ou gravois issus des fouilles. Les quantités à prendre en compte seront celles figurant aux plans d'exécution approuvés |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)…………… EUROS LE METRE LINEAIRE (ml) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 506 FOURNITURE ET POSE DE CONDUITE EN PVC D 150 mm |  |
| Ce prix s'applique au METRE LINEAIRE (ml) de tuyaux en PVC de diamètre 150 mm. Ce prix couvre : - les fournitures, et leur transport sur toutes distances ; - la mise en place des éléments de PVC et le remblaiement avec les apports de matériaux, le compactage et toutes les sujétions ; - les raccordements en cas de besoin ; - le chargement, le transport sur toutes distances, le déchargement et le réglage aux lieux de dépôt des terres ou gravois issus des fouilles. Les quantités à prendre en compte seront celles figurant aux plans d'exécution approuvés |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)…………… EUROS LE METRE LINEAIRE (ml) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |
| PRIX N° 507 FOURNITURE ET POSE DE CONDUITE EN PEHD 350 mm |  |
| Ce prix s'applique au METRE LINEAIRE (ml) de tuyaux en PEHD de diamètre 350 mm. Ce prix couvre : - les fournitures, et tout-type de transport et sur toutes distances ; - la mise en place des éléments de conduite et le remblaiement avec les apports de matériaux, le compactage et toutes les sujétions ; - les raccordements en cas de besoin ; - les raccordements (électrofusion ou raccordement ridige par brides, …) ; - le chargement, le déchargement et le réglage aux lieux de dépôt des terres ou gravois issus des fouilles. Les quantités à prendre en compte seront celles figurant aux plans d'exécution approuvés |  |
| Prix en lettres : ………(en toutes lettres)……………EUROS LE METRE LINEAIRE (ml) | Prix en chiffres : ……(en chiffre)…... EUROS |

# VOLUME 4.3.4 – TABLEAU DES TRAVAUX JOURNALIERS

| Poste | Description | Unité | Prix unitaire | Quantités estimées | Montants provisoires EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <par exemple: - Manœuvre |  |  |  |  |
|  | - Maçon |  |  |  |  |
|  | - Chauffeur |  |  |  |  |
|  | - … |  |  |  |  |
|  | - Bulldozer |  |  |  |  |
|  | - Réservoir d'eau |  |  |  |  |
|  | - …> |  |  |  |  |
| Total travaux journaliers |  |  |  |  |  |

# VOLUME 4.3.5 — VENTILATION DÉTAILLÉE DES PRIX

A) Ventilation des prix de base pour la main d'œuvre 
(convertis en €/heure)

| N° | Qualification | Salaire mensuel (1) | Salaire horaire (2) | Heures supplémentaires (3) | Charges sociales (4) | Temps de déplacement (5) | Total horaire (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manœuvre 1e catégorie |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Ouvrier qualifié 3e catégorie |  |  |  |  |  |  |
| A3 | Ouvrier qualifié 5e catégorie |  |  |  |  |  |  |
| A4 | Chef d'équipe 7e catégorie |  |  |  |  |  |  |
| A5 | Chef de chantier |  |  |  |  |  |  |
| A6 | Chauffeur PL |  |  |  |  |  |  |
| A7 | Conducteur de machinerie lourde |  |  |  |  |  |  |
| A8 | Conducteur de travaux |  |  |  |  |  |  |
| A9 | Mécanicien 7e catégorie |  |  |  |  |  |  |
| A9 | Arpenteur-géomètre |  |  |  |  |  |  |
| A10 | Dessinateur de plans |  |  |  |  |  |  |
| A11 | … |  |  |  |  |  |  |

La liste ci-dessus est donnée à titre d’exemple et n’est pas exhaustive.

- Salaire si le salarié est payé mensuellement

- Salaire horaire si le salarié est payé à l’heure, sinon salaire mensuel divisé par le nombre d’heures de travail légales (… heures/mois)

- Coût moyen des heures supplémentaires, c'est-à-dire salaire horaire multiplié par le coefficient d’heures supplémentaires

Coefficient moyen à appliquer au salaire pour tenir compte des heures supplémentaires......... (= salaire brut total/salaire brut sans heures supplémentaires)

- Taux des charges sociales (incluant la protection sociale, les congés, etc.) multiplié par le salaire brut (ce taux peut être différent selon les catégories de salariés).

- Déplacements moyens mensuels ou journaliers divisés par le nombre d’heures de travail légales mensuel ou journalier

(6)	= (2) + (3) + (4) + (5)

Fait à …………………………………

Le soumissionnaire (signature)

B) Ventilation des prix de base de fourniture des matériaux et consommables
(en €/unité)

| N° | Description | Unité | Origine (1) | Prix unitaire origine (2) | Transport au chantier (3) | Taxe, droits et autres charges (4) | Pertes |  | Total (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % | Valeur (5) |  |
| C1 | Gazole | L |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 | Granulats pour béton | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | Sable pour béton 2/4 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| C4 | Ciment | T |  |  |  |  |  |  |  |
| C5 | Acier pour béton armé | Kg |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 | Fil de fer recuit | Kg |  |  |  |  |  |  |  |
| C7 | Bois de coffrage | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| C8 | Contreplaqué | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| C9 | Plastifiants | Kg |  |  |  |  |  |  |  |
| C10 | Revêtement en béton | Kg |  |  |  |  |  |  |  |
| C11 | Béton bitumineux | T |  |  |  |  |  |  |  |
| C13 | Échelles pour regard | U |  |  |  |  |  |  |  |
| C14 | Clôtures | ml |  |  |  |  |  |  |  |
| C15 | Panneaux de signalisation | U |  |  |  |  |  |  |  |
| C16 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cette liste n’est pas exhaustive.

- Localisation géographique du fournisseur ou de la carrière

- Prix fournisseur ou prix de revient à la carrière ou à la livraison sur le territoire national

- Prix de revient du transport depuis la carrière ou la livraison sur le territoire national jusqu’au chantier

- À charge de l’entreprise

- Pertes ou bris éventuels à fixer par le soumissionnaire

- Prix de base pour la fourniture de matériaux: (6) = (2) + (3) + (4) + (5)

Fait à ………………………………

Le soumissionnaire (signature)

C) Ventilation des prix horaires de base pour les équipements 
(en €/heure)

| N° | Description | Date d'achat de l'équipement | Valeur de remplacement (VR) (1) | Droits Taxes (2) | VR + taxes (3) | Nbre jours de durée de vie utile (4) | Amortissement/jour (5) | Coût carburant/jour (6) | Lubrifiant Coût/jour (7) | Coût des pièces de rechange (PR) /jour (8) | Taxes sur le lub. et les PR/jour (9) | Coût main-d'œuvre/jour (10) | Total / jour (11) | Temps de travail journalier moyen (12) | Total/heure (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Bulldozer D8N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 | Niveleuse 14G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3 | Chenille CAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4 | Pelle sur pneu CAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B5 | Trancheuse de type … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B5 | Pompe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B6 | Vibrateur interne pour le béton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B7 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Valeur estimée d’achat HT d’un matériel de ce type, mais neuf, dans la capitale du pays du chantier à la fin de vie du matériel

- Droits et taxes à charge du contractant à la date d'achat

- = (1)+(2)

(4)	Nombre d'années d'amortissement par nombre de jours prestés par année

(5)	Amortissement journalier = (3)/(4)

(6)	Consommation journalière moyenne de carburant; le coût du carburant est indiqué TC.

(7)	Coût journalier des lubrifiants (HT)

(8)	Coût journalier des pièces de rechange (HT)

- Droits et taxes à charge du contractant sur les lubrifiants et les pièces de rechange

- Prix de la main-d'œuvre (jours-hommes)

- Prix de base journaliers de l’équipement = (5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)

- Heures d'activités (moyenne)

- Prix opérationnel horaire du matériel = (11)/(12)

Fait à ………………………………….

Le soumissionnaire (signature)

D) Ventilation des prix unitaires sur le bordereau de prix
 (en €)

N° du prix unitaire:	Production par jour: m³/jour

Désignation du prix unitaire:

Quantités estimées:

| ÉLÉMENTS DU PRIX ÉQUIPEMENT, FOURNITURES ET TRAVAUX SOUS-TRAITÉS DÉSIGNATION | Quantité ou durée en h/jour (Q) | U | ÉQUIPEMENT |  |  |  | MAIN-D'ŒUVRE |  | TOTAUX €/jour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AMORTISSEMENT €/h (1) | ENTRETIEN €/h (2) | CARBURANT-LUBRIFIANTS €/h (3) | TOTAL €/jour Qx(1+2+3) | Prix unitaire | TOTAL €/jour |  |
| ÉQUIPEMENT |  | h |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |
| MATÉRIAUX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |
| MAIN-D'ŒUVRE |  | h |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL €/jour |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Coût net €/m³ |  |  |  |  |  |

E) Ventilation détaillée des frais de chantier (Fc) 
(ou en €)

| Moyens déployés | Nombre (1) | Prix de base (2) | Total coût net (3)=(1)+(2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Main-d'œuvre |  |  |  |  |
| A1 Directeur de chantier A2 Ingénieur A3 Conducteur de travaux A4 Environnementaliste A5 Sociologue A6 Secrétaire A7 Chauffeurs A8 Plantons A9 |  |  |  |  |
| Sous-total main-d'œuvre |  |  |  |  |
| Équipement |  |  |  |  |
| B1 Véhicule 4x4 B2 Berline B3 Monospace de type «van» B4… |  |  |  |  |
| Sous-total équipement |  |  |  |  |
| Matériaux |  |  |  |  |
| C1 Gazole C2… |  |  |  |  |
| Sous-total matériaux |  |  |  |  |
| Autres |  |  |  |  |
| D1 Locations D2 Téléphone D3… |  |  |  |  |
| Sous-total autres |  |  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL |  |  |  |  |

F) Ventilation détaillée des frais généraux (Fg)
(frais généraux et bénéfices)

| N° |  | % de l'offre |
| --- | --- | --- |
| 1 | Frais financiers |  |
| 2 | Primes d'assurance |  |
| 3 | Frais de garantie |  |
| 4 | Révision des prix |  |
| 5 | Impôts directs |  |
| 6 | Autres dépenses |  |
| 7 | Pénalités |  |
| 8 | Imprévus |  |
| 9 | Frais de bureau et d'agence |  |
| 10 | Bénéfices nets |  |
| 11 | Impôt sur les sociétés |  |
| TOTAL GÉNÉRAL |  |  |

1.	Les frais financiers sont les frais supportés en dehors du processus de production (démarrage du projet, découverts, etc.).

2.	Les assurances sont celles décrites à l'article 16 des conditions générales applicables aux marchés de travaux.

3.	Les frais de garantie sont les coûts bancaires pour l'émission de cautions (avance, bonne exécution, garantie de rétention, etc.).

4.	En fonction de son jugement sur la qualité de la formule de révision de prix, la société peut ou non prévoir une provision sous cette rubrique.

5.	Sont compris la TVA dans le pays des travaux, les droits de douane relatifs aux matériaux importés, etc.

7.	Si la société craint un retard des travaux, elle peut souscrire une assurance à ce sujet.

8.	Les imprévus visés ici sont liés aux incertitudes concernant le dossier d'appel d'offres, la méconnaissance du pays, etc.

9. 	Les frais généraux et administratifs sont composés de frais fixes de la société tels que la comptabilité, le contrôle de la qualité, la gestion, divers services et les immeubles de bureaux, et sont communs à tous les marchés de travaux de la société. Les frais d'agence sont les frais communs à tous les travaux dans la zone de compétence de l'agence.

11.	Il s'agit des impôts, payés dans le pays du chantier ou dans le pays du lieu principal d'activité de l'entreprise (dans le cas d'une entreprise internationale).